Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстандарта СССР

от 30 июля 1986 г. N 2301

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СООРУЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНЫЕ, ВОДОСБРОСНЫЕ И ЗАТВОРЫ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Water intake and outlet works and gates.

Terms and definitions

ГОСТ 26966-86

(СТ СЭВ 4467-84)

Группа Ж00

ОКСТУ 0090

Cрок введения

с 1 января 1987 года

Разработан Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР.

Исполнители: А.Я. Кузнец, А.Н. Радченко.

Внесен Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР.

Зам. министра Б.Г. Штепа.

Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 июля 1986 г. N 2301.

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области водозаборных, водосбросных сооружений и затворов.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Стандарт полностью соответствует стандарту СЭВ СТ СЭВ 4467-84.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Применение термино-синонимов стандартизованного термина не допускается.

Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них произвольные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

КонсультантПлюс: примечание.

Стандартизованные термины, набранные полужирным шрифтом в официальном тексте документа, в электронной версии документа выделены знаком "*".

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом.

──────────────────────────┬───────────────────────────────────────────

Термин          │                 Определение

──────────────────────────┴───────────────────────────────────────────

Водозаборные сооружения

*1. Водозаборное        │  По ГОСТ 19185-73

сооружение*               │

*2. Поверхностное водо- │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

заборное сооружение*      │рого забирают воду на уровне свободной

│поверхности

*3. Глубинное           │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

водозаборное сооружение*  │рого забирают воду под уровнем свободной

│поверхности

*4. Донное водозаборное │  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

сооружение*               │рого забирают воду с самой низкой части

│русла водотока

*5. Ярусное водозаборное│  Водозаборное сооружение, при помощи кото-

сооружение*               │рого забирают воду с нескольких уровней

│воды в зависимости от уровня воды в водоеме

│или водотоке и от качества воды на разных

│глубинах

Водосбросные сооружения

*6. Водосброс*          │  По ГОСТ 19185-73

*7. Поверхностный       │  Водосброс, движение воды во входном

водосброс*                │сечении которого осуществляется со

│свободной поверхности потока

*8. Глубинный водосброс*│  Водосброс, движение воды во входном

│сечении которого осуществляется ниже уровня

│свободной поверхности под давлением

*9. Шахтный выброс*     │  Водосброс, в который вода сбрасывается с

│водослива в шахту

*10. Башенный водосброс*│  Водосброс, в который вода сбрасывается

│через водосливные и глубинные отверстия в

│башню

*11. Траншейный водо-   │  Водосброс, в который переливается вода в

сброс*                    │траншею с одной или двух сторон

│  Примечание. В большинстве случаев он

│расположен перпендикулярно к оси гребня

│плотины

│

*12. Сифонный водосброс*│  Водосброс, по которому движение воды

│осуществляется по принципу сифона

*13. Водовыпуск*        │  По ГОСТ 19185-73

*14. Донный водовыпуск* │  Водовыпуск, водоприемная часть которого

│расположена в нижней части водохранилища

*15. Промывная галерея* │  Устройство в гидротехническом сооружении,

│предназначенное для смыва наносов в нижний

│бьеф

*16. Водослив*          │  Устройство в гидротехническом сооружении,

│в котором сброс воды осуществляется через

│отверстие со свободной поверхности потока

*17. Водослив с затвором│  Водослив, пропускная способность которого

(без затвора)*            │регулируется (не регулируется и зависит

│только от уровня воды в водохранилище)

*18. Гребень водослива* │  Верхняя часть водослива

*19. Грань водослива*   │  Наивысшая линия гребня водослива

*20. Водосливная поверх-│  Поверхность конструкции водослива, по

ность*                    │которой непосредственно происходит слив

│воды

*21. Водосливной носок* │  Выступ в конце водосливной поверхности,

│при сходе с которого струя воды свободно

│сбрасывается в нижний бьеф или сопрягается

│с ним с помощью гидравлического прыжка

*22. Быстроток*         │  Канал или лоток с уклоном дна больше

│критического

*23. Ступенчатый        │  Канал или лоток с дном ступенчатой формы

перепад*                  │

*24. Сорозадерживающая  │  Устройство, предназначенное для защиты

решетка*                  │водоприемных отверстий гидротехнических

│сооружений от попадания в них несомых водой

│предметов

*25. Водобой*           │  Устройство гидротехнического сооружения в

│нижнем бьефе, предназначенное для восприя-

│тия динамического воздействия потока

*26. Водобойный колодец*│  Глубинная часть водобоя, предназначенная

│для затопления гидравлического прыжка

Затворы

*27. Затвор             │  По ГОСТ 19185-73

гидросооружения           │

*Затвор*                │

*28. Перекрывающая      │  Подвижная часть затвора гидросооружения,

конструкция затвора*      │перекрывающая его водопропускное отверстие

*29. Поверхностный      │  Затвор гидросооружения, предназначенный

затвор*                   │для перекрытия водного сечения со свободной

│поверхностью

*30. Глубинный затвор*  │  Поверхностный затвор, предназначенный для

│перекрытия водного сечения, находящегося

│под уровнем свободной поверхности

*31. Переливной затвор* │  Поверхностный затвор, предназначенный для

│регулирования расхода путем перелива воды

│через перекрывающую конструкцию затвора

*32. Непереливной       │  Поверхностный затвор, конструкция

затвор*                   │которого не допускает перелива воды через

│нее

*33. Регулирующий       │  Затвор, при помощи которого управляют

затвор*                   │расходами воды в полном диапазоне

│пропускной способности перекрываемого

│отверстия

*34. Нерегулирующий     │  Затвор, имеющий только крайние рабочие

затвор*                   │положения "открыто" и "закрыто"

*35. Основной затвор*   │  Затвор, используемый для управления

│расходом в нормальных условиях эксплуатации

*36. Ремонтный затвор*  │  Затвор, используемый при ликвидации

│повреждений и осмотрах и, как правило,

│перекрывающий отверстие при выравненном

│давлении

*37. Строительный       │  Временный затвор, предназначенный для

затвор*                   │использования только в период строительства

│сооружения и капитального ремонта

*38. Аварийный затвор*  │  Затвор, предназначенный для прекращения

│течения воды в водопропускных сооружениях

│или снятия напора при угрозе аварии

*39. Подъемный          │  Затвор, открывающийся в результате

(отпускной) затвор*       │передвижения вверх (вниз) перекрывающей

│конструкции

*40. Откидной затвор*   │  Затвор, открывающийся в результате

│поворота вокруг оси, проходящей через

│перекрывающую конструкцию

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ

*Быстроток*                                                   - 22

*Водобой*                                                     - 25

*Водовыпуск*                                                  - 13

*Водовыпуск донный*                                           - 14

*Водосброс*                                                   -  6

*Водосброс башенный*                                          - 10

*Водосброс глубинный*                                         -  8

*Водосброс поверхностный*                                     -  7

*Водосброс сифонный*                                          - 12

*Водосброс траншейный*                                        - 11

*Водосброс шахтный*                                           -  9

*Водослив*                                                    - 16

*Водослив с затвором (без затвора)*                           - 17

*Галерея промывная*                                           - 15

*Грань водослива*                                             - 19

*Гребень водослива*                                           - 18

*Затвор*                                                      - 27

*Затвор гидросооружения*                                      - 27

*Затвор аварийный*                                            - 38

*Затвор глубинный*                                            - 30

*Затвор непереливной*                                         - 32

*Затвор нерегулирующий*                                       - 34

*Затвор основной*                                             - 35

*Затвор откидной*                                             - 40

*Затвор переливной*                                           - 31

*Затвор поверхностный*                                        - 29

*Затвор подъемный (отпускной)*                                - 39

*Затвор регулирующий*                                         - 33

*Затвор ремонтный*                                            - 36

*Затвор строительный*                                         - 37

*Колодец водобойный*                                          - 26

*Конструкция затвора перекрывающая*                           - 28

*Носок водосливной*                                           - 21

*Перепад ступенчатый*                                         - 23

*Поверхность водосливная*                                     - 20

*Решетка сорозадерживающая*                                   - 24

*Сооружение водозаборное*                                     -  1

*Сооружение водозаборное глубинное*                           -  3

*Сооружение водозаборное донное*                              -  4

*Сооружение водозаборное поверхностное*                       -  2

*Сооружение водозаборное ярусное*                             -  5