Anexa nr. 1

la Metodologia de evaluare și de clasificare

a stării corpurilor de apă subterană

IDENTIFICAREA, DELIMITAREA ȘI CARACTERIZAREA CORPURILOR DE APĂ SUBTERANĂ

Tabelul 1

Criterii de codificare a corpurilor de apă subterană

Criterii obligatorii

| Denumirea câmpului | Definirea câmpului |
| --- | --- |
| Codul țării | Abrevierea țării |
| Codul corpului de apă subterană | Codul internațional al corpului de apă subterană |
| Bază de date a corpurilor de apă | Codul internațional modificat al corpului de apă subterană |
| Corpul de apă a fost confirmat de țară | Informații din care să reiasă dacă corpul de apă subterană a fost confirmat de țară ca fiind corp, în conformitate cu art. 19 din Legea apelor nr. 272/2011 |
| Codul național al corpului de apă | Identificatorul atribuit la nivel național al corpului de apă subterană |
| Codul districtului bazinului hidrografic | Codul districtului bazinului hidrografic, astfel cum este definit în lista de coduri internaționale |
| Numele districtului bazinului hidrografic | Numele districtului hidrografic |
| Suprafața | Suprafața corpului de apă subterană, în km2 |
| Latitudinea | Latitudinea în coordonate Moldreff99 |
| Longitudinea | Longitudinea în coordonate Moldreff99 |

Codul corpurilor de ape subterane are următoarea structură:

MD – codul țării;

DPRBS – districtul bazinului hidrografic Dunăre – Prut și Marea Neagră/DN – districtul bazinului hidrografic Nistru;

01 – numărul corpului de apă în cadrul districtului hidrografic Dunăre – Prut și Marea Neagră/Nistru.

Tabelul 2

Criterii opționale

| Denumirea câmpului | Definirea câmpului |
| --- | --- |
| Numărul de orizont/strat | Poziția verticală a unui orizont/strat acvifer în care este situat un corp de apă subterană |
| Stratificarea | Indicatorul pentru corpurile de apă subterană: cu straturi relevante mai adânci, 0 – fără straturi mai adânci, 1 – straturi acvifere mai adânci |
| În afara districtului bazinului hidrografic | Indicator în cazul în care orice parte a corpului de apă subterană se află în afara districtului bazinului hidrografic |
| Ultima livrare | Ultimul an în care a fost raportat corpul de apă |
| Numele corpului de apă subterană | Denumirea corpului de apă subterană |
| Anul de referință | Ultimul an de revizuire a actualizării caracteristicilor corpului de apă subterană |
| Grosimea minimă | Grosimea minimă a corpului de apă subterană, în m |
| Grosimea medie | Grosimea medie a corpului de apă subterană, în m |
| Grosimea maximă | Grosimea maximă a corpului de apă subterană, în m |
| Lățimea maximă | Lățimea maximă a corpului de apă subterană, perpendiculară pe direcția afluxului de apă subterană, în km |
| Lungimea maximă | Lungimea maximă a liniei direcției de curgere în corpul de apă subterană, în km |
| Descrierea petrografică | O scurtă descriere petrografică a componentelor dominante ale stratigrafiei corpului de apă subterană |
| Stratigrafia | Descrierea stratigrafiei (perioadei geologice) a corpului de apă subterană, astfel cum este definită în lista de coduri |
| Tipul de acvifer principal | Tipul predominant de acvifer, astfel cum este definit în lista de coduri |
| Straturile suprapuse | Descrierea straturilor acoperitoare ale corpului de apă subterană |
| Izolarea | Un acvifer închis este un acvifer care este închis sau acoperit de un strat care nu transmite apă în cantități apreciabile sau care este impermeabil. Un acvifer neizolat este un acvifer cu pânza freatică deschisă atmosferei, prin depunerile de acoperire permeabile |
| Ecosistemele acvatice asociate | Ecosistemele acvatice asociate corpului de apă subterană, astfel cum sunt definite în lista de coduri |
| Scopul ecosistemelor acvatice asociate | Descrierea ecosistemelor acvatice asociate corpului de apă subterană |
| Infrastructurile principale | Infrastructuri care afectează dinamica corpului de apă subterană, astfel cum sunt definite în lista de coduri |
| Scopul infrastructuri principale | Descrierea principalelor infrastructuri care afectează dinamica corpului de apă subterană |
| Conductivitatea hidraulică minimă | Conductivitatea hidraulică minimă a apelor subterane, ca valoare Kf |
| Conductivitatea hidraulică medie | Conductivitatea hidraulică medie a apelor subterane, ca valoare Kf |
| Conductivitatea hidraulică maximă | Conductivitatea hidraulică maximă a apelor subterane ca valoare, Kf |
| Amplitudinea anuală minimă a nivelului corpului de apă subterană | Intervalul minim dintre cel mai scăzut și cel mai înalt nivel al apelor subterane în decurs de un an, în m |
| Amplitudinea anuală medie a nivelului corpului de apă subterană | Media intervalului dintre cel mai scăzut și cel mai înalt nivel al apelor subterane în decurs de un an, în m |
| Amplitudinea anuală maximă a nivelului corpului de apă subterană | Intervalul maxim dintre cel mai scăzut și cel mai înalt nivel al apelor subterane în decurs de un an, în m. |
| Precipitațiile anuale minime | Precipitațiile anuale minime pe termen lung pe suprafața corpului de apă subterană, în mm |
| Precipitațiile anuale medii | Precipitațiile anuale medii pe termen lung pe suprafața corpului de apă subterană, în mm |
| Precipitațiile anuale maxime | Precipitațiile anuale maxime pe termen lung pe suprafața corpului de apă subterană, în mm |
| Exploatarea apelor subterane | Apă exploatată din corpul de apă subterană, astfel cum este definită în lista de coduri |
| Scopul exploatării apelor subterane | Scopul pentru care apa este exploatată din corpul de apă subterană |
| Realimentarea artificială | Realimentarea artificială a corpului de apă subterană, astfel cum este definită în lista de coduri |
| Scopul realimentării artificiale | Scopul realimentării artificiale a corpului de apă subterană |
| Principala sursă de realimentare | Sursa principală de realimentare a corpului de apă subterană, astfel cum este definită în lista de coduri |

Figură. Procesul ierarhic în identificarea corpurilor de apă subterană