Anexa nr. 3

la Metodologia privind evaluarea și clasificarea

stării corpurilor de apă subterană

PROCEDURA

de evaluare a stării chimice a apelor subterane

      - Pentru evaluarea stării chimice a corpurilor de apă subterană, se parcurg următoarele etapele:

- se calculează, pentru fiecare punct de monitorizare (sonde de apă și izvoare), concentraţiile medii anuale pentru fiecare indicator determinat;

- pentru metale se are în vedere concentraţia formei dizolvate;

- în calculul mediei anuale, pentru valorile raportate ca fiind sub limita de cuantificare, se va lua în calcul jumătatea limitei de cuantificare;

- în fiecare punct de monitorizare, se compară concentraţiile medii anuale a fiecărui parametru analizat cu valoarea-prag derivată sau cu standardul de calitate, iar dacă nu există depăşiri la niciun indicator, în niciun punct de monitorizare, atunci corpul de apă subterană va fi considerat în stare calitativă (chimică) bună;

- în cazul în care există cel puţin un indicator pentru care concentraţia medie anuală este mai mare decât valoarea-prag/standardul de calitate, se procedează astfel:

- dacă suprafeţele ocupate de sondele de apă în care se constată depăşiri ale valorilor prag/standardelor de calitate (pentru fiecare parametru în parte reprezintă mai puţin de 20 % (<20%)) din suprafaţa corpului de apă, se consideră că acel corp de apă subterană se află în stare chimică bună, se vor menţiona indicatorii care prezintă depăşiri, punctele de monitorizare cu depăşiri şi valorile depăşite, considerându-le ca fiind depăşiri locale;

- dacă suprafeţele ocupate de sondele de apă în care se constată depăşiri ale valorilor prag/standardelor de calitate mai mare de 20% (>20%) din suprafaţa întregului corp de apă, se consideră că acel corp de apă subterană se află în stare chimică slabă, cu următoarele excepţii (situaţii particulare). Suprafețele cu depășirea a 20% se obțin prin utilizarea metodei de interpolare IDW (Inverse Distance Weighted).

      - În cazul corpurilor de apă subterană monitorizate prin mai multe puncte de monitorizare, se vor avea în vedere următoarele:

      - uniformitatea distribuţiei punctelor de monitorizare pe suprafaţa corpului, precum şi, în cadrul acestora, distribuţia punctelor cu depăşiri – dacă punctele de monitorizare cu depăşiri nu sunt distribuite relativ uniform pe suprafaţa corpului de apă subterană, ci se grupează într-o anumită zonă, iar pe restul suprafeţei corpului de apă punctele de monitorizare nu au valori depăşite, se va considera că acel corp de apă subterană are stare chimică bună;

      - existenţa surselor de poluare pentru indicatorii care prezintă depăşiri – dacă nu există sau nu se cunosc surse de poluare care să justifice depăşirile sau dacă datele istorice infirmă existenţa acestor depăşiri, atunci corpul de apă se poate considera în stare calitativă bună, cu specificarea sondelor în care se înregistrează depăşiri ale parametrilor depăşiţi şi ale valorilor acestora.

      - În cazul corpurilor de apă subterană monitorizate prin unu sau două puncte de monitorizare, dacă se constată lipsa unor surse de poluare, evaluarea stării chimice a corpului de apă se va face după o analiză atentă a rezultatelor înregistrate în şirul de valori anterioare. Corpul de apă va fi considerat în stare chimică bună, iar dacă există vreo valoare-prag depăşită, aceasta se va considera ca având caracter local.

      - În cazul corpurilor de apă subterană care, într-o primă etapă, sunt considerate ca având starea chimică slabă, conform procentajului ocupat de suprafeţele cu depăşiri, se va face o analiză amănunțită (expert judgment) a condiţiilor hidrogeologice locale (direcţia de curgere, dezvoltarea spaţială a acviferului etc.), precum şi a existenţei posibilelor surse de poluare, care poate determina depăşirea valorilor-prag pentru parametrul respectiv. În urma acestei analize, se poate considera, pe bază de argumente, că starea calitativă a corpului de apă subterană este bună.

      - Corpurile de apă subterană pentru care nu au fost stabilite valori-prag vor fi evaluate având în vedere standardele de calitate stabilite pentru nitraţi şi pesticide. Dacă se înregistrează depăşiri la aceşti indicatori şi ipoteza unor erori analitice este exclusă, se va încerca atât identificarea surselor de poluare, cât şi îndesirea punctelor de monitorizare. Valorile înregistrate la ceilalți indicatori monitorizaţi vor fi incluse în baza de date specifică, în vederea stabilirii valorilor de prag şi la alţi indicatori. Corpurile de apă subterană din zonele de adâncime, care prezintă un grad de protecţie natural bun împotriva unor posibile infiltrații de la suprafaţă cu substanțe potențial poluatoare, pot fi considerate în stare calitativă bună dacă nu se confirmă prezența unor surse de poluare.

Tabelul 1

REZUMATUL

testelor de evaluare și de clasificare

și al elementelor de testare a stării corespunzătoare

| Element de clasificare | Test de clasificare | Elemente de testare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Agregarea datelor | Amploarea depășirii | Locul și suprafața depășirii | Confidența |
| Nicio afectare semnificativă a utilizărilor umane prin poluarea corpului de apă | Evaluarea generală a stării chimice a corpului de apă subterană ca întreg | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| Niciun risc semnificativ pentru mediu din cauza poluanților într-un corp de apă subterană |  |  |  |  |  |
| Fără intruziuni de apă salină sau de altă natură (apă de calitate slabă) | Intruziune salină sau de altă natură | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nicio diminuare semnificativă a stării ecologice a apelor de suprafață asociate cu apele subterane | Nicio diminuare semnificativă a stării chimice și ecologice a apelor de suprafață ca urmare a transferului de poluanți dintr-un corp de apă subterană sau dintr-un grup de corpuri de ape subterane | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Nicio diminuare semnificativă a stării chimice a apelor de suprafață asociate cu apele subterane |  |  |  |  |  |
| Nu există daune semnificative pentru ecosistemele terestre dependente de apele subterane | Nicio deteriorare semnificativă a ecosistemelor terestre dependente de apele subterane ca urmare a transferului de poluanți dintr-un corp de apă subterană sau dintr-un grup de corpuri de ape subterane | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Nicio deteriorare a calității apelor destinate consumului uman | Îndeplinesc cerințele de calitate a apelor destinate consumului uman – zone de protecție sanitară pentru apa potabilă | ✓ |  | ✓ | ✓ |

Pasul 1

Pasul 2

Programul de măsuri

Se iau în considerare prevederile din Regulamentul privind cerințele de calitate a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.  931/2013

Stare bună

Stare slabă

Dacă corpul de apă subterană este de stare bună pentru TOATE testele

În cazul în care corpul

de apă subterană este de stare slabă

pentru cel puțin UN test

Se aplică TESTUL(ELE) relevant(e) :

- intruziune salină sau de altă natură

- apă de suprafață

- ecosisteme terestre dependente

de apele subterane

- zonele de protecție a prizelor

de captarea a apelor subterane

- evaluarea generală a calității

apelor subterane

Efectuarea unei „investigații corespunzătoare”

Nu

Da

Există cel puțin un punct de monitorizare cu o valoare medie mai mare decât cea mai strictă cerință de calitate sau valoare-prag?

Calcularea valorii medii pentru fiecare parametru relevant și punct de monitorizare din corpul de apă subterană

Figură. Procedura generală de evaluare a stării chimice a unui corp de apă subterană