Anexa nr. 4

la Metodologia de evaluare și de clasificare

a stării corpurilor de apă subterană

TESTELE

de evaluare și de clasificare a stării chimice a corpurilor de apă subterane

#### Testul 1. Evaluarea generală a stării chimice

#### a corpului de apă subterană ca întreg

#### Procedura pentru acest test este prezentată în figura 1.

        - Acest test are în vedere evaluarea:

      - riscului semnificativ pentru mediu din cauza poluanților dintr-un corp de apă subterană;

      - deteriorării semnificative a capacității de a susține utilizările umane.

        - Pe baza cerințelor legale, evaluarea generală a stării chimice a apelor subterane se concentrează asupra întregului corp de apă subterană și ia în considerare următoarele elemente:

      - criteriile de evaluare a stării chimice a apelor subterane pentru acest test;

      - agregarea datelor;

      - amploarea depășirilor;

      - confidența în evaluare (având în vedere nivelul concentrațiilor).

        - În cadrul evaluării, grupurile de corpuri de apă subterană vor fi tratate cu atenție specială. În scopul monitorizării, acestea pot fi grupate, atât timp cât se asigură că obiectivele de monitorizare și de mediu pentru fiecare dintre corpurile componente pot fi atinse în mod fiabil, prin a face distincție între gruparea corpurilor de apă subterană care sunt expuse riscului și cele care nu sunt expuse riscului. În cazul în care corpurile de apă subterană sunt expuse riscului de a nu îndeplini obiectivele de mediu, se recomandă să existe cel puțin un punct de monitorizare pentru fiecare corp. În corpurile de apă subterană care nu sunt expuse riscului, nu este necesar un punct de monitorizare individual pentru fiecare corp de apă subterană.

        - În cazul în care rezultatele monitorizării arată că există o depășire la unul sau mai multe puncte de monitorizare, modelul conceptual al hidrostructurii pentru un grup trebuie revizuit, pentru a se asigura că acesta poate fi aplicat în continuare tuturor corpurilor din grupul de corpuri de apă subterană. În cazul în care justificarea grupării corpurilor de apă subterană este confirmată, se poate considera că starea corpurilor individuale este aceeași și nu va fi necesară divizarea grupului. Dacă nu este cazul, gruparea trebuie revizuită și, în consecință, aplicate testele.

        - Procedura pentru evaluarea generală a stării chimice a corpului de apă subterană parcurge următoarele etape:

      - etapa 1 (agregare): se testează dacă concentrația medie a unui parametru relevant, la orice punct de monitorizare, depășește cerințele de calitate a apelor subterane sau valoarea-prag. În cazul în care nu există depășiri, se recomandă ca starea chimică a corpului de apă subterană să fie bună pentru parametrul relevant. Nu sunt necesare investigații și evaluări suplimentare. În cazul unei depășiri, trebuie urmată etapa a 2-a a procedurii;

      - etapa 2 (grupuri de corpuri de apă subterană): în cazul unui grup de corpuri de apă subterană, dacă este necesar, grupul poate fi divizat, iar corpurile componente individuale în care s-a înregistrat o depășire trebuie delimitate corespunzător, pe baza unui model conceptual al hidrostructurii îmbunătățit, și tratate în cadrul testului ca și corpuri de apă subterană individuale;

      - etapa 3 (depășire): se calculează gradul de depășire (a valorilor medii) pentru fiecare substanță în parte și se compară cu un grad de depășire acceptabil pentru ca un corp de apă subterană să aibă o stare chimică bună. Se propune aplicarea unei metodologii simple, care ia în considerare proporția din suprafața sau din volumul total al corpului de apă subterană, reprezentat de punctele de monitorizare care depășesc o cerință de calitate a apelor subterane sau o valoare-prag în comparație cu suprafața sau cu volumul total al întregului corp de apă subterană. O proporție acceptabilă de depășire pentru fiecare substanță nu depășește 20 % din totalul corpului de apă subterană;

      - etapa 4 (confidență): în cazul în care amploarea depășește 20 % (sau alte criterii relevante), evaluarea suplimentară trebuie să stabilească dacă un corp de apă subterană este în stare bună sau nu. Aceasta este necesară pentru a distinge dacă amploarea identificată a depășirii este acceptabilă sau nu. Pentru evaluarea confidenței, trebuie luate în considerare aspectele privind incertitudinea analitică, incertitudinea datorată rețelei de monitorizare și incertitudinea datorată variației concentrațiilor. În cazul în care datele sunt insuficiente, poate fi aplicată abordarea deterministă, pentru a evalua detaliat presiunile și impactul antropic.

        - Criteriul de 20% este sugerat ca implicit – în funcție de situația particulară dintre corpurile de apă subterană sau grupurile de corpuri de apă subterană și de rețeaua de monitorizare, poate fi selectat un procent diferit sau poate fi utilizată o abordare alternativă pentru determinarea gradului de depășire. Explicația și descrierea trebuie să fie rezumate în planul de gestionare a districtului bazinului hidrografic.

        - Unele metode de evaluare statistică impun cerințe specifice față de proiectarea rețelei de monitorizare (de exemplu, distribuția punctelor de monitorizare) care trebuie luate în considerare în prealabil, iar unele metode de agregare (de exemplu, Kriging) iau deja în considerare distribuția inegală a punctelor prin ponderare.

        - În cazul în care precondițiile privind proiectarea rețelei nu sunt îndeplinite la nivelul întregului corp de apă subterană, delimitarea corpurilor de apă subterană secundare și/sau ponderarea punctelor de monitorizare individuale poate ajuta la efectuarea procedurii de agregare.

        - În cazul corpurilor de apă subterană delimitate, se efectuează evaluarea pentru fiecare corp de apă subterană în parte și apoi agregarea rezultatelor individuale ale corpurilor de apă subterană, pentru a obține un rezultat relevant pentru întregul corp de apă subterană.

        - Abordarea de ponderare poate ajuta la luarea în considerare a variabilității în corpul de apă subterană, care a fost identificată de modelul conceptual al hidrostructurii (de exemplu, presiune, vulnerabilitate, impact), precum și în proiectarea rețelei de monitorizare. Abordarea de ponderare trebuie să fie în conformitate cu principiile metodei de clasificare.

* Abordarea de ponderare poate ajuta la luarea în considerare a modelului conceptual al hidrostructurii (de exemplu, presiunea, vulnerabilitatea, starea impactului) în cadrul corpului de apă subterană, precum și a celui din rețeaua de monitorizare.

** În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună, vor fi luate măsurile necesare, în conformitate cu programele de măsuri, care sunt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a proteja ecosistemele acvatice, ecosistemele terestre şi pentru utilizarea de către om a apelor subterane, pe partea corpului de apă subterană reprezentată de punctul sau punctele de monitorizare în care s-a depășit valoarea corespunzătoare unei cerințe de calitate pentru apele subterane sau a unei valori-prag.

Figura 1. Procedura pentru evaluarea generală a stării chimice a unui corp

de apă subterană sau a unui grup de corpuri de ape subterane ca întreg

#### Testul 2. Intruziunea de apă salină

#### sau de altă natură (apă de calitate slabă)

#### Procedura pentru acest test este prezentată în figura 2.

- Acest test ia în considerare evaluarea intruziunilor de apă salină sau de altă natură (apă de calitate slabă), în conformitate prevederile Regulamentului cu privire la cerințele de calitate a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 931/2013.

- Tipurile de intruziune care sunt luate în considerare în această evaluare sunt cele din surse geologice (ca urmare a influenței apelor de suprafață cu concentrația de săruri ridicată sau a unei scurgeri din straturi ce conțin minerale care cresc mineralizarea apelor subterane, cum este ghipsul, anhidritul, dolomitul etc.) în corpul de apă subterană.

- Pe baza cerințelor legale, evaluarea intruziunilor de apă salină sau de altă natură ia în considerare următoarele elemente:

      - criteriile de evaluare a stării chimice a apelor subterane pentru acest test;

      - agregarea datelor;

      - amploarea depășirilor;

      - locul și suprafața depășirii;

      - confidența în evaluare.

- Testul este legat în continuare de evaluarea stării cantitative a apelor subterane, precum și de evaluarea tendințelor de creștere sustenabile și semnificative.

- Evaluarea stării cantitative a apelor subterane trebuie efectuată înainte de testul stării chimice, care va identifica acele zone în care există presiune asupra apelor subterane din cauza pompării și, prin urmare, un risc de intruziune a apei sărate sau de altă natură.

- Starea bună a apelor subterane nu este îndeplinită dacă:

        - valoarea-prag este depășită de valoarea medie la un punct de monitorizare relevant; și

        - există fie o tendință de creștere semnificativă și sustenabilă a unui sau mai mulți parametri-cheie la unul sau mai multe puncte de monitorizare relevante; sau

        - există un impact semnificativ asupra unui punct de exploatare, ca urmare a unei intruziuni de apă salină.

4

Valorile-prag relevante vor fi nivelul de fond pentru parametrii-cheie, de exemplu, Cl- și SO2- sau conductivitatea hidraulică.

- Unele corpuri de apă subterană au în mod natural niveluri ridicate de salinitate (mineralizare), din cauza geochimiei acviferului sau a unităților hidrostratigrafice adiacente, care acționează ca o sursă. Pentru acest test, din cauza fluctuației complexe a calității apelor subterane adiacente interfeței apă dulce-salină, valorile pragurilor numerice nu sunt definitive în sine. Se propune o abordare bazată pe „liniile de evidență”, pentru a confirma prezența unei astfel de intruziuni.

- În ceea ce privește pătrunderea apei de suprafață sărate într-un corp de apă subterană, se poate face diferențierea între pătrunderea orizontală, care reflectă o problemă regională, și pătrunderea verticală, care este mai degrabă de importanță locală și de amploare limitată. Principala bază pentru o astfel de diferențiere este înțelegerea conceptuală a corpului de apă subterană.

- Procedura pentru evaluarea intruziunilor de apă salină sau de altă natură (apă de calitate slabă):

      - etapa 1 (dovezi): se identifică zonele în care apar concentrațiile saline ridicate naturale (de origine geologică). Se identifică zonele în care există presiune asupra apelor subterane, din cauza pompării, și risc de intruziune de apă salină sau de altă natură (identificate în testul privind starea cantitativă a apelor subterane);

      - etapa 2 (agregare și localizare): se identifică punctele de monitorizare relevante, care depășesc cerințele de calitate a apelor subterane relevante și a valorilor-prag prin valorile lor medii. Se iau în considerare localizarea acestor depășiri, împreună cu zonele de presiune asupra apelor subterane, datorate pompării și riscului de intruziune de apă salină sau de altă natură (identificate în testul privind starea cantitativă a apelor subterane). Se ia în considerare modelul conceptual al corpului de apă subterană. Intruziunea de apă salină orizontală cauzează, în principal, o problemă regională, în timp ce intruziunea de apă salină verticală poate reprezenta o problemă punctuală localizată;

      - etapa 3 (tendință): se vor calcula tendințele parametrilor-cheie, de exemplu, Cl- și SO42- sau conductivitatea hidraulică, și orice alte substanțe relevante care indică extinderea intruziunilor de apă salină. Evaluarea tendințelor este parte integrantă a testului de stare pentru intruziunile de apă salină și de altă natură și a testului privind absența deteriorării apei destinate consumului uman. Evaluarea tendințelor, în aceste cazuri, se aplică la punctele de monitorizare, care sunt adecvate pentru procedurile relevante de evaluare a stării corpului de apă subterană;

      - etapa 4 (impacturi): se identifică orice impact semnificativ asupra punctelor de exploatare, ca urmare a unei intruziuni de apă salină.

La fiecare etapă a evaluării, se va lua în considerare modelul conceptual (de exemplu, presiunea, vulnerabilitatea, starea impactului) al corpului de apă subterană.

Figura 2. Procedura pentru testarea intruziunilor de apă salină

și de altă natură (apă de calitate slabă)

#### Testul 3. Diminuarea semnificativă a stării chimice și ecologice

#### a apelor de suprafață asociate în urma transferului de poluanți

#### din corpul de apă subterană

#### Procedura pentru acest test este prezentată în figura 3.

- Acest test evaluează:

- diminuarea semnificativă a stării ecologice a apelor de suprafață; și

- diminuarea semnificativă a stării chimice a apelor de suprafață.

- Pe baza cerințelor legale, evaluarea ia în considerare următoarele elemente:

      - criteriile de evaluare a stării chimice a apelor subterane pentru acest test;

      - agregarea datelor;

      - locul și suprafața depășirii;

      - confidența în evaluare.

- Starea  ecologică sau chimică este determinată printr-o combinație de rezultate ale clasificării apelor de suprafață și o evaluare a aporturilor chimice (transferul de poluanți) din corpurile de apă subterană în corpurile de apă de suprafață. Testul este conceput pentru a determina dacă transferul de poluanți din apele subterane în apele de suprafață sau orice impact consecutiv asupra stării ecologice a apelor de suprafață este suficient pentru a amenința obiectivele de mediu pentru corpurile de apă de suprafață asociate.

- Testul trebuie efectuat pentru toate corpurile de apă subterană care sunt conectate la corpurile de apă de suprafață cu risc, luând în considerare modelul conceptual al fiecărui corp de apă subterană.

- Procedura pentru testul de diminuare semnificativă a calității stării ecologice sau chimice a unui corp de apă de suprafață asociat:

      - etapa 1 (ape de suprafață cu risc): corpul de apă de suprafață nu îndeplinește obiectivele de mediu (starea este mai puțin bună) și există o contribuție din partea corpului de apă subterană;

      - etapa 2 (agregarea și localizarea datelor): se identifică orice depășire a unei cerințe relevante de calitate a apelor subterane sau a unei valori-prag în corpul de apă subterană, prin oricare dintre concentrațiile medii calculate pentru fiecare punct de monitorizare relevant. Se va lua în considerare dacă locația oricărei depășiri a oricărei cerințe de calitate sau valoare-prag relevantă pentru apele subterane se află într-o zonă în care poluanții pot fi transferați în apele de suprafață;

      - etapa 3 (transferul poluantului): se va estima cantitatea (și concentrația) de poluant transferat (sau posibil să fie transferat) la receptor (apa de suprafață) și impactul probabil. Încărcătura totală de poluant în apele de suprafață datorată apelor subterane poate fi estimată pe baza unei înțelegeri a factorilor de diluare și a ratelor de atenuare dintre apele subterane și apele de suprafață. În cazul în care încărcarea cu poluanți din apele subterane are o contribuție semnificativă (de exemplu, mai mult de 50% din încărcare) asupra apelor de suprafață, atunci corpul de apă subterană are o stare slabă.

La fiecare etapă a evaluării, se va lua în considerare modelul conceptual (de exemplu, presiunea, vulnerabilitatea, corpul de apă subterană).

* În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună, vor fi luate măsurile necesare, în conformitate cu programele de măsuri, care sunt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a proteja ecosistemele acvatice, ecosistemele terestre și pentru utilizarea de către om a apelor subterane, pe partea corpului de apă subterană reprezentată de punctul sau punctele de monitorizare în care s-a depășit valoarea corespunzătoare unei cerințe de calitate pentru apele subterane sau a unei valori-prag.

Figura 3. Procedura pentru testul de diminuare semnificativă a calității

stării ecologice sau chimice a unui corp de apă de suprafață asociat

#### Testul 4. Daunele semnificative aduse ecosistemelor terestre

#### dependente de apele subterane ca urmare a transferului

#### de poluanți din corpul de apă subterană

#### Procedura pentru acest test este prezentată în figura 4.

- Acest test ia în considerare evaluarea oricăror daune semnificative aduse ecosistemelor terestre dependente de apele subterane.

- Pe baza cerințelor legale, evaluarea ia în considerare următoarele elemente:

      - criteriile de evaluare a stării chimice a apelor subterane pentru acest test;

      - agregarea datelor;

      - locul și suprafața depășirii;

      - confidența în evaluare.

- Testul trebuie să determine dacă concentrațiile de poluanți dintr-un corp de apă subterană pot conduce la impact asupra unui ecosistem terestru dependent de apele subterane, care este suficient pentru a amenința obiectivele de mediu, sau a altor zone protejate relevante.

- Testul trebuie efectuat pentru toate corpurile de apă subterană care sunt conectate la ecosistemele terestre dependente de apele subterane și deteriorate în mod semnificativ (sau cu risc de deteriorare), luând în considerare modelul conceptual al fiecărui corp de apă subterană la fiecare etapă a evaluării.

- Procedura pentru testarea deteriorării semnificative a ecosistemelor terestre direct dependente de corpul de apă subterană:

- etapa 1 (ecosisteme terestre dependente de apele subterane deteriorate): există un ecosistem terestru dependent de apele subterane deteriorate (sau un ecosistem terestru dependent de apele subterane cu risc de deteriorare), care depinde direct de corpul de apă subterană evaluat;

- etapa 2 (agregarea și localizarea datelor): se identifică orice depășire a cerințelor de calitate a apelor subterane sau a valorilor-prag relevante în corpul de apă subterană, utilizând concentrațiile medii calculate la fiecare punct de monitorizare relevant. Se identifică locația oricărei depășiri a oricărei cerințe de calitate a apelor subterane sau a oricărei valori-prag relevante, pentru a determina dacă se află într-o zonă în care poluanții pot fi transferați în ecosistemele terestre dependente de apele subterane;

- etapa 3 (transferul poluantului): se estimează cantitatea (și concentrația) de poluant transferat (sau posibil a fi transferat) la receptor (ecosisteme terestre dependente de apele subterane) și impactul probabil. Încărcarea totală cu poluant a ecosistemului terestru dependent de apele subterane poate fi estimată pe baza unei înțelegeri a factorilor de diluare și a ratelor de atenuare dintre apele subterane și ecosistemele terestre dependente de apele subterane.

La fiecare etapă a evaluării, se va lua în considerare modelul conceptual (de exemplu, presiunea, vulnerabilitatea, corpul de apă subterană).

* În cazul în care un corp de apă subterană este clasificat ca având o stare chimică bună, vor fi luate măsurile necesare, în conformitate cu programele de măsuri, care sunt parte componentă a planurilor de gestionare a districtelor bazinelor hidrografice, pentru a proteja ecosistemele acvatice, ecosistemele terestre și utilizarea de către om a apelor subterane, pe partea corpului de apă subterană reprezentată de punctul sau punctele de monitorizare în care s-a depășit valoarea corespunzătoare unei cerințe de calitate pentru apele subterane sau a unei valori-prag.

Figura 4. Procedura pentru testarea deteriorării semnificative

a ecosistemelor terestre dependente direct de corpul de apă subterană

#### Testul 5. Îndeplinirea cerințelor privind asigurarea protecției corpurilor

#### de apă subterană necesare pentru a preveni deteriorarea calității acestora, cu scopul de a reduce nivelul de tratare necesar pentru utilizarea în calitate de ape potabile – zonele de protecție sanitară a apei subterane potabile

#### Procedura pentru acest test este prezentată în figura 5.

- Acest test evaluează deteriorarea calității apelor subterane destinate consumului uman. În conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2019 privind calitatea apelor potabile, cu cerințele Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023 și ale Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, zonele de protecție sanitară a apei subterane potabile sunt interpretate ca fiind corpuri întregi de apă subterană, iar măsurile specifice de protecție se pot concentra asupra acestora.

- Se va asigura protecția necesară a corpurilor de apă subterană identificate ca zone de protecție sanitară a apei subterane potabile, cu scopul de a evita deteriorarea calității acestora, pentru a reduce nivelul de tratare necesar pentru utilizarea în calitate de ape potabile.

- Următoarele aspecte privind apele subterane din zonele de protecție sanitară a apei potabile sunt cele mai relevante pentru evaluarea stării apelor subterane:

- pentru captările care fac obiectul Legii nr. 182/2019 privind calitatea apelor potabile și al Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023, monitorizarea apei netratate trebuie să fie efectuată în conformitate cu principiile de supraveghere și de monitorizare operațională (în ceea ce privește frecvența). Trebuie să se asigure, în prealabil, că monitorizarea este reprezentativă și suficientă pentru detectarea modificărilor semnificative și sustenabile ale calității apelor subterane cauzate de influențe antropice;

- evaluarea riscului de deteriorare trebuie efectuată pentru toți parametrii monitorizați în cadrul Regulamentului sanitar privind supravegherea și monitorizarea calității apei potabile, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 651/2023, care va include parametrii chimici, radiologici și microbiologici;

- punctele de conformitate trebuie să se afle la locul de captare a apelor subterane sau în apropierea acestuia și înainte de efectuarea oricărei tratări a acestora;

- sunt necesare date de referință privind calitatea existentă a apelor subterane pentru acei contaminanți care pot prezenta un risc de deteriorare, în raport cu care poate fi evaluată deteriorarea (tendințele viitoare). În cazul în care sunt deja disponibile suficiente date de monitorizare a apelor subterane pentru definirea nivelurilor de referință, se recomandă ca punctul de plecare să se bazeze pe aceste date; în caz contrar, evaluarea trebuie amânată până când sunt disponibile suficiente date;

- pentru captările viitoare, nivelurile de referință și de tratare trebuie stabilite în momentul în care captarea de apă potabilă propusă este proiectată și testată inițial;

- lichidarea unei construcții hidrotehnice, care captează sursa de apă potabilă, se efectuează numai atunci când există deteriorarea calității din cauza efectelor antropice, care nu au respectat obiectivele de îndeplinire a cerințelor privind asigurarea protecției corpurilor de apă subterană necesare pentru a preveni deteriorarea calității acestora, cu scopul de a reduce nivelul de tratare necesar pentru utilizarea în calitate de ape potabile, și nu au fost delimitate zonele de protecție sanitară a prizelor de apă, în conformitate cu cerințele Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 949/2013;

- un anumit grad de amestecare a apelor din diferite surse, pentru a uniformiza calitatea apei brute, la o priză de apă, poate fi acceptabil sau inevitabil, având în vedere natura infrastructurii utilizate pentru exploatare. Cu toate acestea, amestecul de ape din diferite surse pot ascunde modificări semnificative și sustenabile ale calității apelor utilizate;

- evaluarea stării trebuie să se concentreze asupra faptului dacă au existat schimbări semnificative și sustenabile (tendințe) în ceea ce privește calitatea apelor subterane netratate la punctul de exploatare, astfel cum s-a stabilit în urma programelor de monitorizare. Dacă nu există astfel de schimbări, este o presupunere rezonabilă că nu sunt necesare modificări ale nivelului de tratare. În cazul în care există tendințe semnificative și sustenabile și stația de tratare este deja instalată, în majoritatea cazurilor, orice deteriorare suplimentară va avea consecințe în timp asupra nivelului de tratare. În cazul în care standardele privind apa potabilă nu sunt încă depășite, iar stația de tratare nu este încă instalată, trebuie să se evalueze potențiala deteriorare și consecințele acesteia pentru tratare;

- numai în cazul în care există dovezi ale unor modificări semnificative ale calității apei netratate, care pot fi atribuite unui impact antropic, trebuie evaluat impactul asupra nivelului de tratare la sursa de captare. În acest fel, colectarea și evaluarea datelor suplimentare pot fi reduse la minimum;

- pentru a evalua schimbările în nivelul de tratare a apelor subterane, este necesară cunoașterea procesului de tratare (aceasta poate include parametrii care au fost instalați pentru a fi tratați, în ce măsură și utilizarea materialelor consumabile, cum sunt substanțele chimice);

- pentru a se efectua modificarea nivelului de tratare, se ia în considerare următorii factori, de la caz la caz:

    - intervalul de timp în care este necesară creșterea potențială a tratării – este vorba de o creștere temporară sau pe termen lung;

    - care este tendința generală în ceea ce privește utilizarea tratării la locul respectiv;

    - sunt necesare echipamente noi;

    - modificările aduse echipamentelor sau substanțelor chimice au ca scop creșterea sau doar eficientizarea tratării; modificarea procesului de tratare poate reflecta schimbări tehnologice și nu un nivel sporit de tratare ca atare;

    - în cazul în care are loc amestecarea apelor din diferite surse, care este scopul acesteia; este acesta un indicator al unei modificări semnificative și sustenabile a calității apei brute în cadrul zonelor de protecție sanitară pentru apele potabile;

- colectarea informațiilor privind întreruperea, lichidarea și abandonarea construcțiilor şi instalațiilor componente ale sistemelor existente pentru aprovizionare cu apă potabilă din cauza contaminării antropice, astfel încât aceste dovezi să poată fi utilizate pentru a oferi informații de selectare a punctelor de monitorizare, pentru a detecta întotdeauna incidentele de contaminare. Aceste date pot fi, de asemenea, utilizate pentru a evalua dacă măsurile de protecție necesare sunt eficiente;

- trebuie luate în considerare modificările calității apelor subterane induse de efectele exploatării.

- În cadrul evaluării stării chimice, zonele de protecție sanitară nu au o funcție specifică. Zonele de protecție sanitară a prizelor de apă, care pot fi delimitate în conformitate cu cerințele Regulamentului privind zonele de protecție sanitară a prizelor de apă, aprobat prin Hotărârea Guvernului 
nr. 949/2013, sunt destinate să focalizeze măsurile de asigurare a protecției necesare în scopul evitării deteriorării calității apelor subterane. Zonele de protecție sanitară pot fi, de asemenea, utile pentru gruparea captărilor în scopul monitorizării și evaluării calității apelor subterane. În cazurile în care mai multe captări individuale de ape subterane fac parte dintr-un grup de surse dintr-o zonă de protecție sanitară, iar regimul de monitorizare este consecvent și reprezentativ, ar putea fi necesară monitorizarea și evaluarea doar a unei selecții reprezentative de captări.

- Pentru evaluarea stării chimice a apelor subterane pentru îndeplinirea cerințelor privind asigurarea protecției necesare prevenirii deteriorării calității acestora, cu scopul de a reduce nivelul de tratare necesar producerii apei potabile – zonele de protecție sanitară pentru aceste corpuri de apă subterană necesită o examinare mai atentă și elaborarea unei proceduri de testare.

- Procedura de testare ia în considerare cerințele legale și recomandările stabilite în regulamentele naționale relevante, precum și se referă la punctele de monitorizare relevante (zonele de protecție sanitară a prizelor de apă potabilă), selectate în conformitate cu cerințele Regulamentului privind monitorizarea şi evidența sistematică a stării apelor de suprafață şi a apelor subterane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 932/2013, și poate fi rezumată după cum urmează:

- etapa 1 (modificarea nivelului de tratare): nu trebuie să existe nicio dovadă a creșterii nivelului de tratare ca urmare a unei modificări a calității apei (cantității de apă), care trebuie să includă luarea în considerare a modificării amestecului de ape din diferite surse și a lichidării construcțiilor hidrotehnice;

- etapa 2 (deteriorarea calității apei): evaluarea deteriorării calității apei se concentrează pe calitatea apei brute la punctul de exploatare și înainte de orice tratare:

    - se identifică nivelul de referință pentru fiecare poluant relevant (chimic, radiologic și microbiologic) care prezintă un risc de deteriorare a corpurilor de apă subterană;

    - se identifică schimbările semnificative (evaluarea tendințelor luând în considerare nivelurile de referință și valorile medii aritmetice anuale) care sunt atribuite unui impact antropic;

    - se evaluează impactul unei astfel de schimbări semnificative asupra nivelului de tratare.

#### Figura 5. Procedura pentru îndeplinirea cerințelor privind asigurarea protecției corpurilor de apă subterană necesare pentru a preveni deteriorarea calității acestora, cu scopul de a reduce nivelul tratamentului de purificare necesar pentru producerea apei potabile – zonele de protecție sanitară pentru aceste corpuri de apă subterană