Anexa nr. 1

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

și monitorizarea calității apei potabile

PARAMETRII ȘI FRECVENȚELE DE REFERINȚĂ

PENTRU MONITORIZAREA OPERAȚIONALĂ

Parametrii supuși monitorizării operaționale conform frecvențelor prevăzute în tabelele 1, 2 și 3:

| Lista parametrilor | Note |
| --- | --- |
| Aluminiu | În cazul utilizării surselor de suprafață dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei |
| Amoniu | În cazul utilizării surselor subterane și dacă este folosită tratarea cu cloramină |
| Bacterii coliforme |  |
| Clor rezidual total şi liber | Sau orice alt parametru considerat reprezentativ pentru procedeul de dezinfecție |
| Clostridium perfringens | Se investighează în cazul surselor de apă de suprafață |
| Colifagi somatici | Se determină în apa brută pentru a controla eficacitatea proceselor de tratare împotriva riscurilor microbiologice. Valoare de referință 50 de unități formatoare de plăci (UFP)/100 ml. Acest parametru trebuie măsurat numai în cazul în care apa brută este contaminată cu virusuri și protozoare enterice sau în cazul în care se suspectează o astfel de contaminare ca urmare a impactului deșeurilor fecale umane. În cazul în care prezența colifagilor este constatată în apa brută în concentrații de > 50 UFP/100 ml, riscul ar trebui analizat după treptele de tratare pentru a se determina reducerea logaritmică de către barierele existente și pentru a se evalua dacă riscul de pătrundere a virusurilor patogene este ținut sub control în mod suficient |
| Conductivitate |  |
| Culoare |  |
| Escherichia coli (E. coli) |  |
| Enterococi intestinali |  |
| Fier | În cazul utilizării surselor subterane și dacă sunt utilizate ca substanțe chimice de tratare a apei |
| Gust |  |
| Legionella | Doar în cazul sistemelor centralizate de apă caldă |
| Miros |  |
| Nitriți | În cazul utilizării surselor subterane și dacă este folosită tratarea cu cloramină |
| Număr de colonii la 22 °C |  |
| pH |  |
| Turbiditate | La stațiile de tratare a apei cu o capacitate de până la 10000 m3/zi se analizează zilnic, la cele cu o capacitate >10000 m3/zi se analizează continuu, la fiecare 2 ore |
| Sulfuri şi hidrogen sulfurat | În cazul în care se practică desulfurizarea apei |

Sursele subterane de apă potabilă se vor investiga la toţi parametrii reglementați în Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile minimum o dată în 3 ani, cu excepția fântânilor care se vor investiga în conformitate cu Regulamentul sanitar privind sistemele mici de apă potabilă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1466/2016.

Tabelul 1

Frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării operaționale

în funcție de volumul de apă distribuit

| Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi, m3 (a se vedea nota 1) | Numărul de probe pe an pentru parametrii enumerați în prezenta anexă (a se vedea nota 2) | Turbiditate la stația de aprovizionare cu apă (a se vedea nota 3) |
| --- | --- | --- |
| ≥ 10 ≤ 100 | 2 | 2 |
| > 100 ≤1 000 | 4 | 4 |
| > 1 000 ≤ 10 000 | 4 pentru primii 1 000 m3/zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1000 m3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total | Săptămânal |
| > 10 000 ≤ 100 000 | 4 pentru primii 1 000 m3/zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1000 m3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total | Zilnic |
| > 100 000 | 4 pentru primii 1 000 m3/zi + 3 pentru fiecare tranșă suplimentară de 1000 m3/zi și fracțiune de tranșă din volumul total | Continuu |

Note:

1. Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de aprovizionare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă pe baza unui consum de apă estimat la 200 l/zi persoană.

2. Frecvența indicată se calculează, de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 probe pentru parametrii suplimentari (4 pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 3 300 m3/zi).

3. Frecvența de monitorizare la stația de aprovizionare cu apă a parametrului „turbiditate” pentru a controla la intervale regulate eficacitatea îndepărtării fizice prin procesele de filtrare, în conformitate cu frecvențele indicate (nu se aplică surselor de ape subterane în cazul în care turbiditatea este cauzată de fier și mangan).

Tabelul 2

Frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării operaționale

în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente

| Volumul de apă îmbuteliat zilnic (volum exprimat ca medie anuală), m3 | Numărul de probe pe an |
| --- | --- |
| < 10 | 4 |
| > 10 ≤ 60 | 12 |
| > 60 | 1+1 pentru fiecare 5 m3, ca parte din volumul total |

Tabelul 3

Frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării operaționale

în funcție de volumul de apă produs/consumat

zilnic în industria alimentară

| Volumul de apă consumat/produs zilnic (volum exprimat ca medie anuală), m³ | Numărul de probe pe an |
| --- | --- |
| ≤ 10 | 2 |
| > 10 ≤ 100 | 3 |
| > 100 ≤ 1000 | 9 |
| > 1000 ≤ 10 000 | 4 + 3 pentru fiecare 1000 m³ folosiți |
| > 10 000 ≤ 100 000 |  |
| > 100 000 |  |