Anexa nr. 2

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

și monitorizarea calității apei potabile

PARAMETRII ȘI FRECVENȚELE MONITORIZĂRII DE AUDIT

1. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizați toţi parametrii prevăzuți în anexa nr. 1 la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

2. Frecvența minimă de prelevare şi analiză a apei potabile, distribuită prin sistem public, în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente sau este folosită ca sursă în industria alimentară se stabileşte conform tabelelor 1, 2 și 3.

Tabelul 1

Parametrii și frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării de audit

în funcție de volumul de apă distribuit

Note:

| Volumul de apă distribuit sau produs în fiecare zi, m³ (a se vedea notele 1 și 2) | Numărul de probe pe an |
| --- | --- |
| ≥ 10 - ≤ 100 | 1 |
| > 100 - ≤1 000 | 1 |
| > 1 000 - ≤ 10 000 | 2 |
| > 10 000 - ≤ 100 000 | 4 |
| > 100 000 | 12 |

1. Volumele se calculează ca medii pe parcursul unui an calendaristic. Numărul de locuitori dintr-o zonă de aprovizionare poate fi folosit în loc de volumul de apă pentru a determina frecvența minimă, pe baza unui consum de apă estimat de 200 l/zi persoană.

2. Frecvența indicată se calculează după cum urmează: de exemplu, 4 300 m3/zi = 16 probe pentru parametrii suplimentari (4 pentru primii 1 000 m3/zi + 12 pentru 3 300 m3/zi).

Tabelul 2

Frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării de audit

în punctul în care apa se îmbuteliază în sticle sau în alte recipiente

| Volumul de apă îmbuteliat zilnic, m³ (volum exprimat ca medie anuală) | Numărul de probe pe an |
| --- | --- |
| < 10 | 1 |
| > 10 ≤ 60 | 1 |
| > 60 | 1+1 pentru fiecare 100 m³, ca parte din volumul total |

Tabelul 3

Frecvențele de prelevare în cadrul monitorizării de audit în funcție de

volumul de apă produs/consumat zilnic în industria alimentară

| Volumul de apă produs/consumat zilnic în industria alimentară m³ | Numărul de probe pe an |  |
| --- | --- | --- |
| ≤ 10 | 1 |
| > 10 ≤ 1000 | 2 |
| > 1000 ≤ 10 000 | 1 + 1 pentru fiecare 3 300 m³ folosiți |
| > 10 000 ≤ 100 000 | 3 + 1 pentru fiecare 10 000 m³ folosiți |
| > 100 000 | 10 + 1 pentru fiecare 25 000 m³ folosiți |