Anexa nr. 5

la Regulamentul sanitar privind supravegherea

și monitorizarea calității apei potabile

Caracteristica minimă de performanță „incertitudinea de măsurare”

| Parametri | Incertitudinea de măsurare (vezi nota 1) % din parametrul valoric (cu excepția pH-ului) | Note |
| --- | --- | --- |
| Aluminiu | 25 |  |
| Amoniu | 40 |  |
| Acrilamidă | 30 |  |
| Antimoniu | 40 |  |
| Arsen | 30 |  |
| Benzo(a)piren | 50 | Nota 2 |
| Benzen | 40 |  |
| Bor | 25 |  |
| Bromați | 40 |  |
| Cadmiu | 25 |  |
| Cloruri | 15 |  |
| Crom | 30 |  |
| Cupru | 25 |  |
| Cianuri totale | 30 | Nota 3 |
| 1,2-dicloretan | 40 |  |
| Epiclorhidrină | 30 |  |
| Fluoruri | 20 |  |
| pH | 0,2 | Nota 4 |
| Fier | 30 |  |
| Plumb | 30 |  |
| Mangan | 30 |  |
| Mercur | 30 |  |
| Microcistină-LR | 30 |  |
| Nichel | 25 |  |
| Nitrați | 15 |  |
| Nitriți | 20 |  |
| Oxidabilitate | 50 | Nota 5 |
| Pesticide | 30 | Nota 6 |
| Hidrocarburi aromatice policiclice | 40 | Nota 7 |
| Seleniu | 40 |  |
| Sodiu | 15 |  |
| Sulfat | 15 |  |
| Tetracloretenă | 40 | Nota 8 |
| Tricloretenă | 40 | Nota 8 |
| Trihalometani - total | 40 | Nota 7 |
| Carbon organic total (COT) | 30 | Nota 9 |
| Turbiditate | 30 | Nota 10 |
| Clorură de vinil | 50 |  |

Note:

1. Incertitudinea de măsurare este valoarea absolută a parametrului care caracterizează dispersia valorilor cantitative atribuite unei mărimi măsurabile, pe baza informațiilor utilizate. Criteriul de performanță pentru incertitudinea de măsurare (k = 2) este procentajul din valoarea parametrului, prevăzut în tabel, sau din orice valoare mai strictă. Incertitudinea de măsurare se estimează la nivelul valorii stabilite pentru parametru, cu excepția cazului în care se stabilește altfel.

2. În cazul în care valoarea incertitudinii de măsurare nu poate fi atinsă, ar trebui selectate cele mai bune tehnici disponibile (până la 60%).

3. Metoda determină cantitatea totală de cianuri sub toate formele.

4. Valoarea incertitudinii de măsurare este exprimată în unități de pH.

5. Metoda de referință: SM SR EN ISO 8467 Calitatea apei – determinarea indicelui de permanganat.

6. Caracteristicile de performanță pentru fiecare pesticid sunt furnizate cu titlu orientativ. În cazul mai multor pesticide se pot obține valori ale incertitudinii de măsurare care coboară până la 30%, iar pentru câteva pesticide se pot admite valori mai mari, de până la 80%.

7. Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 25% din valoarea parametrului care figurează în tabelul 2 din anexa  la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

8. Caracteristicile de performanță se aplică fiecărei substanțe specificate la 50% din valoarea parametrului care figurează în tabelul 2 din anexa  la Legea nr. 182/2019 privind calitatea apei potabile.

9. Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 3 mg/l din carbonul organic total (COT). Pentru specificarea incertitudinii metodei de testare se utilizează SM SR EN 1484 Linii directoare pentru determinarea TOC și a carbonului organic dizolvat (COD).

10. Incertitudinea de măsurare ar trebui să fie estimată la nivelul de 1,0 NTU (unități de turbiditate nefelometrică), în conformitate cu SM SR EN ISO 7027-1 Calitatea apei – determinarea turbidității. Partea 1. Metode cantitative.