Приложение № 2

к Санитарному регламенту по надзору

и мониторингу качества питьевой воды

ПАРАМЕТРЫ И ЧАСТОТА АУДИТНОГО МОНИТОРИНГА

1. Для аудитного мониторинга обязательно ведется мониторинг всех параметров, предусмотренных в приложении 1 к Закону № 182/2019 о качестве питьевой воды.

2. Минимальная частота отбора проб и анализа питьевой воды, распределяемой через публичную систему, в точке розлива воды в бутылки и другие емкости или используемой как источник в пищевой промышленности, устанавливается согласно таблицам № 1, № 2 и № 3.

Таблица № 1

Параметры и частота отбора проб в ходе аудитного мониторинга

в зависимости от объема распределения воды

| Суточный объем распределения или производства воды, м³ (см. примечания 1 и 2) | Количество проб в год |
| --- | --- |
| ≥ 10 - ≤ 100 | 1 |
| > 100 - ≤1 000 | 1 |
| > 1 000 - ≤ 10 000 | 2 |
| > 10 000 - ≤ 100 000 | 4 |
| > 100 000 | 12 |

Примечание:

1. Объемы рассчитываются как средние величины в течение одного календарного года. Численность жителей в определенной зоне снабжения может использоваться вместо объема воды для определения минимальной частоты, на основе прогнозируемого потребления воды 200 л/в сутки на человека.

2. Указанная частота рассчитывается следующим образом: например, 4 300 м3/сут. = 16 проб для дополнительных параметров (4 для первых 1 000 м3/сут. + 12 для 3 300 м3/сут.).

Таблица № 2

Частота отбора проб в ходе аудитного мониторинга

в точке розлива воды в бутылки или другие емкости

| Суточный объем розлива воды в бутылки, м³ (в виде среднегодового объема), | Количество проб в год |
| --- | --- |
| < 10 | 1 |
| > 10 ≤ 60 | 1 |
| > 60 | 1+1 для каждых 100 м³, как часть общего объема |

Таблица № 3

Частота отбора проб в ходе аудитного мониторинга

в зависимости от суточного объема производства/потребления воды

в пищевой промышленности

| Суточный объем производства/потребления воды в пищевой промышленности, м³ | Количество проб в год |  |
| --- | --- | --- |
| ≤ 10 | 1 |
| > 10 ≤ 1000 | 2 |
| > 1000 ≤ 10 000 | 1 + 1 для каждых используемых 3300 м³ |
| > 10 000 ≤ 100 000 | 3 + 1 для каждых используемых 10 000 м³ |
| > 100 000 | 10 + 1 для каждых используемых 25 000 м³ |