Приложение № 5

к Санитарному регламенту по надзору

и мониторингу качества питьевой воды

Минимальная характеристика эффективности «неопределенность измерения»

| Параметры | Неопределенность измерения (см. приложение 1), % величины параметра (за исключением pH) | Примечания |
| --- | --- | --- |
| Алюминий | 25 |  |
| Аммоний | 40 |  |
| Акриламид | 30 |  |
| Сурьма | 40 |  |
| Мышьяк | 30 |  |
| Бенз(а)пирен | 50 | Примечание 2 |
| Бензол | 40 |  |
| Бор | 25 |  |
| Броматы | 40 |  |
| Кадмий | 25 |  |
| Хлориды | 15 |  |
| Хром | 30 |  |
| Медь | 25 |  |
| Цианиды – общее содержание | 30 | Примечание 3 |
| 1,2- дихлорэтан | 40 |  |
| Эпихлоргидрин | 30 |  |
| Фториды | 20 |  |
| pH | 0,2 | Примечание 4 |
| Железо | 30 |  |
| Свинец | 30 |  |
| Марганец | 30 |  |
| Ртуть | 30 |  |
| Микроцистин LR | 30 |  |
| Никель | 25 |  |
| Нитраты | 15 |  |
| Нитриты | 20 |  |
| Окисляемость | 50 | Примечание 5 |
| Пестициды | 30 | Примечание 6 |
| Полициклические ароматические углеводороды | 40 | Примечание 7 |
| Селен | 40 |  |
| Натрий | 15 |  |
| Сульфат | 15 |  |
| Тетрахлорэтен | 40 | Примечание 8 |
| Трихлорэтен | 40 | Примечание 8 |
| Тригалометаны - всего | 40 | Примечание 7 |
| Общий органический углерод (ООУ) | 30 | Примечание 9 |
| Мутность | 30 | Примечание 10 |
| Винилхлорид | 50 |  |

Примечания:

1. Неопределенность измерения – это абсолютная величина параметра, которая характеризует разброс количественных значений, присваиваемых поддающейся измерению величине, на основе используемой информации. Критерием эффективности для неопределенности измерения (k = 2) является процент от величины параметра, предусмотренный в таблице, или от любой более строгой величины. Неопределенность измерения оценивается на уровне установленной для параметра величины, за исключением случая, когда предусмотрено иное.

2. При невозможности достижения уровня неопределенности измерения следует выбрать наилучшие доступные приемы (до 60%).

3. Метод определяет общее количество цианидов во всех формах.

4. Величина неопределенности измерения  выражается в единицах pH.

5. Базовый метод: SM SR EN ISO 8467 Качество воды - определение показателя перманганата.

6. Характеристики эффективности по каждому пестициду приводятся в ориентировочных целях. В случае нескольких пестицидов могут быть получены уровни неопределенности измерения, снижающиеся до 30%, а в отношении нескольких пестицидов могут допускаться более высокие уровни, до 80%.

7. Характеристики эффективности применяются к каждому указанному веществу на уровне 25% величины параметра, указанного в таблице № 2 приложения к Закону № 182/2019 о качестве питьевой воды.

8. Характеристики эффективности применяются к каждому указанному веществу на уровне 50% величины параметра, указанного в таблице № 2 приложения к Закону № 182/2019 о качестве питьевой воды.

9. Неопределенность измерения необходимо оценивать на уровне 3 мг/л общего органического углерода (ООУ). Для указания неопределенности метода тестирования используется SM SR EN 1484 - Руководство по определению ООУ и общего растворенного углерода (ОРУ).

10. Неопределенность измерения следует оценивать на уровне 1,0 НЕМ (нефелометрических единиц мутности), в соответствии с SM SR EN ISO 7027-1 Качество воды - определение мутности. Часть 1. Количественные методы.