Приложение № 3

к Методологии оценки и классификации

состояния подземных водных объектов

ПРОЦЕДУРА 
оценки химического состояния подземных вод

- Для оценки химического состояния подземных водных объектов необходимо предпринять следующие шаги:

  - рассчитать для каждого пункта мониторинга (водные скважины и источники) среднегодовые концентрации по каждому определенному показателю;

  - для металлов учитывается концентрация растворенной формы;

  - при расчете среднегодового значения для величин, указанных ниже предела количественного определения, будет учитываться половина предела количественного определения;

  - в каждом пункте мониторинга среднегодовые концентрации каждого проанализированного параметра сравниваются с полученным пороговым значением или стандартом качества, и если ни по одному показателю ни в одном пункте мониторинга нет превышений, подземный водный объект будет считаться находящимся в хорошем качественном (химическом) состоянии;

  - если есть хотя бы один показатель, для которого среднегодовая концентрация выше порогового значения/стандарта качества, то:

    - если площади, занятые скважинами, в которых обнаружены превышения пороговых значений/стандартов качества (по каждому параметру в отдельности), составляют менее 20 % (<20 %) площади поверхности водного объекта, подземный водный объект считается находящимся в хорошем химическом состоянии; показатели с превышениями, точки мониторинга с превышениями и превышенные значения должны быть указаны и рассматриваться как локальные превышения;

    - если площадь, занятая скважинами, в которых обнаружены превышения пороговых значений/стандартов качества, составляет более 20% (>20%) от площади поверхности всего водного объекта, подземный водный объект считается находящимся в плохом химическом состоянии, за следующими исключениями (особые ситуации). Площади, превышающие 20%, получены с помощью метода интерполяции IDW (взвешенное обратное расстояние).

- В случае подземных водных объектов, мониторинг которых осуществляется более чем в одном пункте мониторинга, необходимо учитывать следующее:

  - равномерность распределения пунктов мониторинга по поверхности водного объекта, а также распределение точек превышения – если пункты мониторинга с превышением не распределены относительно равномерно по поверхности подземного водного объекта, а сгруппированы в определенной области, а пункты мониторинга на остальной поверхности водного объекта не имеют превышений, то подземный водный объект будет считаться имеющим хорошее химическое состояние;

  - наличие источников загрязнения для показателей, по которым наблюдаются превышения – если нет или неизвестны источники загрязнения, обосновывающие превышения, или если исторические данные опровергают существование таких превышений, то водный объект может считаться в хорошем качественном состоянии, с указанием скважин, в которых зафиксированы превышения, превышенных параметров и их значений.

- Для подземных водных объектов, контролируемых в одном или двух пунктах мониторинга, если не обнаружено источников загрязнения, оценка химического состояния водного объекта будет производиться после тщательного анализа результатов, зафиксированных в предыдущем наборе значений. Водный объект будет считаться находящимся в хорошем химическом состоянии, а при превышении какого-либо порогового значения он будет считаться носящим локальный характер.

- В случае подземных водных объектов, которые на первом этапе считаются имеющими плохое химическое состояние в соответствии с процентной долей зон превышения, будет проведен детальный анализ (экспертная оценка) местных гидрогеологических условий (направление потока, пространственное развитие водоносного горизонта и т.д.) и наличие возможных источников загрязнения, которые могут вызвать превышение пороговых значений для соответствующего параметра. На основании этого анализа качественное состояние подземного водного объекта можно считать хорошим.

- Подземных водные объекты, для которых не были установлены пороговые значения, будут оцениваться на соответствие стандартам качества, установленным для нитратов и пестицидов. Если по этим показателям будут зафиксированы превышения, а аналитические ошибки будут исключены, будет предпринята попытка выявить источники загрязнения и модернизировать пункты мониторинга. Значения, зарегистрированные по другим контролируемым показателям, будут включены в специальную базу данных, чтобы установить пороговые значения и для других показателей. Подземные водные объекты в зонах глубокого залегания подземных вод, которые имеют хорошую естественную защиту от возможного поверхностного просачивания потенциально загрязняющих веществ, можно считать находящимися в хорошем качественном состоянии, если не подтверждено наличие источников загрязнения.

Таблица 1

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
тестов для оценки и классификации, а также соответствующих элементов тестов для определения состояния

| Элемент классификации | Классификационный тест | Элементы теста |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Агрегация данных | Степень превышения | Место и площадь превышения | Конфиденциальность |
| Отсутствие значительного нанесения ущерба водным объектам в результате их использования человеком и загрязнения | Общая оценка химического состояния подземного водного объекта в целом. | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| Отсутствие значительного риска для окружающей среды в результате попадания загрязняющих веществ в подземные воды |  |  |  |  |  |
| Отсутствие проникновения соленых или других вод (воды низкого качества) | Солевое или иное проникновение. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Отсутствие значительного ухудшения экологического состояния поверхностных вод, связанных с подземными водами | Отсутствие значительного ухудшения химического и экологического состояния поверхностных вод в результате переноса загрязняющих веществ из подземного водного объекта или группы подземных водных объектов | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Отсутствие значительного снижения химического состояния поверхностных вод, связанного с подземными водами. |  |  |  |  |  |
| Отсутствие значительного ущерба наземным экосистемам, зависящим от подземных вод | Отсутствие значительного ухудшения состояния зависящих от подземных вод наземных экосистем в результате переноса загрязняющих веществ из подземного водного объекта или группы подземных водных объектов | ✓ |  | ✓ | ✓ |
| Отсутствие ухудшения качества воды, предназначенной для потребления человеком | Отвечают требованиям к качеству воды, предназначенной для потребления человеком – зоны санитарной охраны питьевой воды | ✓ |  | ✓ | ✓ |

Шаг 1

Шаг 2

Программа мероприятий

Учитывать положения Положения о требованиях к качеству подземных вод, утвержденного Постановлением Правительства №

Хорошее состояние

Плохое состояние

Если состояние подземного водного объекта соответствует всем показателям

Если хотя бы по ОДНОМУ тесту состояние подземного водного объекта неудовлетворительное

Применяется соответствующий ТЕСТ(ы):

- солевое или другое проникновение

- поверхностные воды

- наземные экосистемы зависит от подземных вод

- защитные зоны для отбора

- общая оценка качества подземных вод

Проведение «соответствующего исследования»

НЕТ

ДА

Имеется ли хотя бы один пункт мониторинга со средним значением, превышающим самое строгое требование к качеству или пороговое

Расчет среднего значения для каждого соответствующего параметра и пункта мониторинга в подземном водном объекте

Рисунок 1. Общая процедура оценки химического состояния подземного водного объекта