Приложение № 4

к Методологии оценки и классификации

состояния подземных водных объектов

- ТЕСТЫ 
для оценки и классификации химического состояния подземных водных объектов

Тест 1. Общая оценка химического состояния

подземного водного объекта в целом

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 1.

- С помощью данного теста оценивается:

  - значительный риск для окружающей среды из-за загрязняющих веществ в подземном водном объекте;

  - значительное ухудшение способности поддерживать обеспечение потребностей человека.

- Исходя из требований законодательства, общая оценка химического состояния подземных вод сосредоточена на всем подземном водном объекте и учитывает следующие элементы:

  - критерии оценки химического состояния подземных вод для данного теста;

  - агрегацию данных;

  - степень превышения расходов;

  - уверенность в оценке (учитывая уровень концентрации).

- При проведении оценки с особым вниманием необходимо отнестись к группам подземных водных объектов. Для целей мониторинга подземные водные объекты могут быть объединены в группы при условии, что цели мониторинга и экологические цели для каждого из составляющих объектов могут быть надежно достигнуты путем разделения на группы подземных водных объектов, находящихся под угрозой, и тех, которые не находятся под угрозой. Там, где подземные водные объекты находятся под угрозой невыполнения экологических целей, рекомендуется иметь по крайней мере один пункт мониторинга для каждого объекта. В подземных водных объектах, не подверженных риску, нет необходимости в пункте мониторинга в каждом отдельном подземном объекте.

- Если результаты мониторинга показывают превышение в одном или нескольких пунктах мониторинга, концептуальная модель гидроструктуры для группы должна быть пересмотрена, чтобы убедиться, что ее можно продолжать применять ко всем объектам в группе подземных водных объектов. Если обоснование необходимости группировки подземных водных объектов подтверждается, состояния отдельных объектов может считаться одинаковым и нет необходимости разделять группу. Если это не так, группировку следует пересмотреть и применить соответствующие тесты.

- Процедура общей оценки химического состояния подземного водного объекта:

  - первый этап (агрегирование): проверяется, превышает ли средняя концентрация соответствующего параметра в любом пункте мониторинга требования к качеству подземных вод или пороговое значение. Если превышений нет, химическое состояние подземного водного объекта по соответствующему параметру считается хорошим. Дальнейшие исследования и оценки не требуются. В случае превышения следует выполнить второй этап данной процедуры;

  - второй этап (группы подземных водных объектов): в случае группы подземных водных объектов, при необходимости, группа может быть разделена, а отдельные составляющие объекты, где произошло превышение, должны быть соответствующим образом разграничены на основе улучшенной концептуальной модели гидроструктуры и рассматриваться как отдельные подземные водные объекты в ходе проведения теста;

  - третий этап (превышение): рассчитывается превышение (средние значения) для каждого отдельного вещества и сравнивается с допустимым превышением для того, чтобы подземный водный объект имел хорошее химическое состояние. Предлагается применять простую методику, которая учитывает долю общей площади поверхности или объема подземного водного объекта, представленного пунктами мониторинга, которые превышают требования к качеству подземных вод или пороговое значение, по сравнению с общей площадью поверхности или объемом всего подземного водного объекта. Приемлемая доля превышения для каждого вещества не должна превышать 20 % общего объема подземных вод;

  - четвертый этап (уверенность): если величина превышения превышает 20 % (или другие соответствующие критерии), дальнейшая оценка должна определить, находится ли подземный водный объект в хорошем состояние или нет. Это необходимо для того, чтобы определить, является ли выявленная величина превышения приемлемой или нет. Для оценки уверенности необходимо учитывать аналитическую достоверность, достоверность, обусловленную сетью мониторинга, и достоверность, обусловленную вариациями концентраций. При недостаточности данных для более детальной оценки антропогенной нагрузки и воздействия может применяться детерминистический подход.

- Критерий 20 % предлагается в качестве критерия по умолчанию – в зависимости от конкретной ситуации между подземными водными объектами или группами подземных водных объектов и сетью мониторинга может быть выбран другой процент или использован альтернативный подход для определения превышения. Объяснение и описание должны быть кратко изложены в плане управления районом гидрографического бассейна.

- Некоторые методы статистической оценки предъявляют требования к проектированию сети мониторинга (например, к распределению пунктов мониторинга), которые необходимо учитывать заранее, а некоторые методы агрегирования (например, Kriging) уже учитывают неравномерное распределение пунктов путем взвешивания.

- Если предварительные условия проектирования сети не выполняются на уровне всего подземного водного объекта, выделение вторичных подземных водных объектов и/или взвешивание отдельных пунктов мониторинга может помочь в процедуре агрегирования.

- В случае разграниченных подземных водных объектов оценка должна проводиться для каждого отдельного подземного объекта, а затем результаты по отдельным подземным объектам должны быть объединены для получения результата по всему подземному водному объекту.

- Взвешенный подход может помочь учесть изменчивость подземного водного объекта, выявленную в ходе концептуального моделирования гидроструктуры (например, нагрузка, уязвимость, воздействие), а также при проектировании сети мониторинга. Подход к взвешиванию должен соответствовать принципам метода классификации.

* Подход, основанный на взвешивании, может помочь учесть концептуальное моделирование гидроструктуры (например, нагрузка, уязвимость, состояние воздействия) в пределах подземного водного объекта, а также данные сети мониторинга.

**Если подземный водный вод классифицируется как имеющий хорошее химическое состояние, то в соответствии с программами мер, которые являются частью планов управления гидрографическими бассейнами, должны быть приняты необходимые меры для защиты водных экосистем, наземных экосистем и использования подземных вод человеком на части водного объекта, представленной пунктом или пунктами мониторинга, где превышено значение, соответствующее требованиям к качеству подземных вод или пороговому значению.

Рисунок 1. Процедура общей оценки химического состояния подземного водного объекта или группы подземных водных объектов в целом

Тест 2. Проникновение соленой или другой воды 
(вода низкого качества)

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 2.

- В этом тесте учитывается оценка проникновения соленых или других вод (воды низкого качества) в соответствии с положениями Положения о требованиях к качеству подземных вод, утвержденного Постановлением Правительства № 931/2013.

- Типом проникновения, который учитывается в данной оценке, является проникновение из геологических источников (в результате воздействия поверхностных вод с высокой концентрацией солей или просачивания из пластов, содержащих минералы, повышающие минерализацию подземных вод, такие как гипс, ангидрит, доломит и т. д.) в подземный водный объект.

- Исходя из требований законодательства, оценка проникновения соленых или других вод должна учитывать следующие элементы:

  - критерии оценки химического состояния подземных вод для данного теста;

  - агрегацию данных;

  - степень превышения;

  - место и зону превышения;

  - конфиденциальность при оценке.

- Тест связан с оценкой количественного состояния подземных вод, а также с оценкой устойчивых и значительных тенденций роста.

- Количественная оценка состояния подземных вод должна быть проведена до тестирования химического состояния, в результате которого будут определены участки, на которых из-за откачки подземных вод существует давление и, следовательно, риск проникновения солоноватых или других вод.

- Состояние подземных вод не считается хорошим, если:

  - пороговое значение превышено средним значением в соответствующем пункте мониторинга; и

  - имеется либо значительная и устойчивая тенденция к повышению одного или нескольких ключевых параметров в одном или нескольких соответствующих пунктах мониторинга; либо

  - имеется значительное воздействие на точку эксплуатации в результате проникновения соленой воды.

- Соответствующие пороговые значения должны соответствовать фоновому уровню для ключевых параметров, например, Cl- и SO2- или гидравлической проводимости.

- Некоторые подземные водные объекты имеют естественный высокий уровень минерализации из-за геохимии водоносного горизонта или прилегающих гидростратиграфических единиц, выступающих в качестве источника. Для данного теста, в связи со сложными колебаниями качества подземных вод вблизи границы раздела пресной и соленой воды, численные пороговые значения сами по себе не являются окончательными. Для подтверждения наличия такого проникновения предлагается использовать подход «линии доказательств».

- Что касается проникновения соленых поверхностных вод в подземный водный объект, можно провести различие между горизонтальным проникновением, которое отражает региональную проблему, и вертикальным проникновением, которое имеет скорее местное значение и ограниченные масштабы. Главной основой для такого разграничения является концептуальное понимание подземного водного объекта.

- Процедура оценки проникновения соленых или других вод (воды плохого качества):

  - первый этап (доказательства): определяются участки, где наблюдаются естественные высокие концентрации солей (геологического происхождения). Определяются участки, где есть нагрузка на подземные воды, обусловленная откачкой, и существует риск проникновения соленых или других вод (выявлено в ходе количественного анализа состояния подземных вод);

  - второй этап (агрегирование и локализация): определяются соответствующие пункты мониторинга, которые превышают соответствующие требования к качеству подземных вод и пороговые значения по их средним значениям. Учитываются местоположение этих превышений вместе с зонами нагрузки на подземные вод в результате откачки и риска проникновения соленых и других вод (определенного в ходе проверки количественного состояния подземных вод). Должно быть рассмотрено концептуальное моделирование подземного водного объекта. Горизонтальное вторжение соленых вод в основном вызывает региональную проблему, в то время как вертикальное вторжение соленых вод может представлять собой локализованную точечную проблему;

  - третий этап (тенденция): определяется тенденция ключевых параметров, например, Cl- и SO42- или гидравлической проводимости и любых других соответствующих веществ, которые указывают на расширение проникновения соленых вод. Оценка тенденций является неотъемлемой частью проверки состояния на проникновение соленых и других вод и проверки на отсутствие ухудшения качества воды, предназначенной для потребления человеком. Оценка тенденций в этих случаях должна проводиться в пунктах мониторинга, соответствующих процедурам оценки состояния подземных водных объектов;

  - четвертый этап (воздействие): определяются любые значительные воздействия на точки эксплуатации в результате проникновения солей.

Учитывается концептуальное моделирование (например, нагрузка, уязвимость, состояние воздействия) подземного водного объекта на каждом этапе оценки.

Рисунок 2. Процедура проведения теста на проникновение соленой и другой воды (плохое качество воды)

Тест 3. Значительное снижение химического и экологического состояния связанных поверхностных вод вследствие переноса загрязняющих веществ из подземного водного объекта

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 3.

- С помощью данного теста оценивается:

  - значительное ухудшение экологического состояния поверхностных вод; и

  - значительное снижение химического состояния поверхностных вод.

- Исходя из требований законодательства, при оценке учитываются следующие элементы:

  - критерии оценки химического состояния подземных вод для данного теста;

  - агрегация данных;

  - место и площадь превышения;

  - конфиденциальность при оценке.

- Экологическое или химическое состояние определяется на основе совмещенных результатов классификации поверхностных вод и оценки поступления химических веществ (переноса загрязняющих веществ) из подземных вод в поверхностные водные объекты. Тест предназначен для определения того, является ли перенос загрязняющих веществ из подземных вод в поверхностные воды или любое последующее воздействие на экологическое состояние поверхностных вод достаточным для возникновения угрозы экологическим целям для этих связанных поверхностных водных объектов.

- Тест должен быть проведен для всех подземных водных объектов, которые связаны с поверхностными водными объектами, находящимися в зоне риска, с учетом концептуального моделирования каждого подземного водного объекта.

- Процедура проведения теста на значительное ухудшение экологического или химического состояния связанного поверхностного водного объекта:

  - первый этап (поверхностные воды под угрозой): поверхностный водный объект не соответствует экологическим целям (состояние менее хорошее) и есть вклад со стороны подземного водного объекта;

  - второй этап (агрегирование и локализация данных): выявляется любое превышение соответствующего требования к качеству подземных вод или порогового значения в подземном водном объекте по любой из рассчитанных средних концентраций для каждого соответствующего пункта мониторинга. Необходимо учитывать, находится ли расположение любого превышения соответствующего требования к качеству подземных вод или порогового значения в зоне, где загрязняющие вещества могут переноситься в поверхностные воды;

5.3. третий этап (перенос загрязняющих веществ): оценка количества (и концентрации) загрязняющих веществ, перенесенных (или которые могут быть перенесены) на приемник (поверхностные воды), и вероятного воздействия. Общая нагрузка загрязняющих веществ на поверхностные воды, обусловленная подземными водами, может быть оценена на основе понимания коэффициентов разбавления и коэффициентов затухания между подземными и поверхностными водами. Если нагрузка загрязняющих веществ от подземных вод вносит значительный вклад (например, более 50 % нагрузки) в поверхностные воды, то подземный водный объект имеет плохое состояние.

Концептуальное моделирование (например, нагрузка, уязвимость, подземный водный объект) будет рассматриваться на каждом этапе оценки.

- Если подземный водный объект классифицируется как имеющий хорошее химическое состояние, то в соответствии с программами мер, которые являются частью планов управления гидрографическими бассейнами, будут приняты необходимые меры по защите водных экосистем, наземных экосистем и использования подземных вод человеком на части водного объекта, представленной пунктом (пунктами) мониторинга, где было превышено значение, соответствующее требованиям к качеству подземных вод или пороговому значению.

Рисунок 3. Процедура проведения теста на значительное ухудшение экологического или химического состояния связанного поверхностного водного объекта

Тест 4. Значительный ущерб наземным экосистемам, зависящим 
от подземных вод, в результате переноса загрязняющих веществ 
из подземного водного объекта

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 4.

- В этом тесте рассматривается оценка любого значительного ущерба наземным экосистемам, зависящим от подземных вод.

- Исходя из требований законодательства, при оценке учитываются следующие элементы:

  - критерии оценки химического состояния подземных вод для данного теста;

  - агрегация данных;

  - место и площадь превышения;

  - конфиденциальность при оценке.

- Тест должен определить, могут ли концентрации загрязняющих веществ в подземном водном объекте привести к воздействию на зависящую от подземных вод наземную экосистему, достаточному для угрозы экологическим целям, или на другие соответствующие охраняемые территории.

- Тест должен быть проведен для всех подземных водных объектов, которые связаны с зависящими от подземных вод наземными экосистемами и которые значительно нарушены (или подвержены риску нарушения), с учетом концептуального моделирования каждого подземного водного объекта на каждом этапе оценки.

- Процедура проведения теста на значительное ухудшение состояния наземных экосистем, непосредственно зависящих от подземного водного объекта:

  - первый этап (наземные экосистемы, зависящие от поврежденных подземных вод): существует ли наземная экосистема, зависящая от поврежденных подземных вод (или наземная экосистема, зависящая от подземных вод, подверженных риску повреждения), которая напрямую зависит от оцениваемого подземного водного объекта;

  - второй этап (агрегирование и локализация данных): выявление любого превышения соответствующих требований к качеству подземных вод или пороговых значений в подземном водном объекте с использованием рассчитанных средних концентраций в каждом соответствующем пункте мониторинга. Расположение любого превышения соответствующего требования к качеству подземных вод или порогового значения должно быть определено для того, чтобы установить, находится ли оно в зоне, где загрязняющие вещества могут переноситься в зависящие от подземных вод наземные экосистемы;

  - третий этап (перенос загрязнителя): оценка количества (и концентрации) загрязнителя, перенесенного (или, вероятно, перенесенного) на приемник (наземные экосистемы, зависящие от подземных вод), и вероятного воздействия. Общая нагрузка загрязняющих веществ на подземные наземные экосистемы, зависящие от подземных вод, может быть оценена на основе понимания коэффициентов разбавления и коэффициентов затухания между подземными водами и наземными экосистемами, зависящими от подземных вод.

Концептуальное моделирование (например, нагрузка, уязвимость, подземный водный объект) будет рассматриваться на каждом этапе оценки.

* Если подземный водный объект классифицируется как имеющий хорошее химическое состояние, то в соответствии с программами мер, которые являются частью планов управления речными бассейнами, будут приняты необходимые меры по защите водных экосистем, наземных экосистем и использования подземных вод человеком на части водного объекта, представленного пунктом (пунктами) мониторинга, где было превышено значение, соответствующее требованиям к качеству подземных вод или пороговому значению.

Рисунок 4. Процедура проведения теста на значительное ухудшение состояния наземных экосистем, непосредственно зависящих от подземного водного объекта

Тест 5. Выполнение требований по обеспечению защиты подземных водных объектов, необходимых для предотвращения ухудшения качества подземных вод с целью снижения уровня очистки, необходимого для использования в качестве питьевой воды – зоны санитарной охраны питьевых подземных вод

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 5.

- Этот тест оценивает ухудшение качества подземных вод, предназначенных для потребления человеком. В соответствии с положениями Закона № 182/2019 о качестве питьевой воды, Санитарного регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденного Постановлением Правительства № 651/2023, и требованиями Положения о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод, утвержденного Постановлением Правительства № 932/2013. Зоны санитарной охраны питьевой воды из подземных вод трактуются как цельные водные объекты, и конкретные меры защиты могут быть направлены на эти зоны.

- Нужно обеспечить необходимую защиту подземных водных объектов, отнесенных к зонам санитарной охраны питьевой воды из подземных вод, во избежание ухудшения их качества с целью снижения уровня очистки, необходимого для использования питьевой воды.

- Для оценки состояния подземных вод в зонах санитарной охраны питьевой воды наиболее актуальны следующие аспекты:

  - для водозаборов, подпадающих под действие Закона № 182/2019 о качестве питьевой воды и Санитарного регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденного Постановлением Правительства № 651/2023, мониторинг неочищенной воды должен проводиться в соответствии с принципами надзора и оперативного мониторинга (по частоте). Необходимо заранее убедиться в том, что мониторинг является репрезентативным и достаточным для выявления значительных и устойчивых изменений качества подземных вод, вызванных антропогенным воздействием;

  - оценка риска ухудшения должна проводиться для всех параметров, контролируемых в рамках Санитарного регламента по надзору и мониторингу качества питьевой воды, утвержденного Постановлением Правительства № 651/2023, которые включают химические, радиологические и микробиологические параметры;

  - точки соответствия должны быть расположены в точке забора подземных вод или вблизи нее до любой обработки подземных вод;

  - для тех загрязняющих веществ, которые могут представлять риск ухудшения, необходимы исходные данные о существующем качестве подземных вод, на основе которых можно будет оценить ухудшение (будущие тенденции). Если для определения контрольных уровней уже имеются достаточные данные мониторинга подземных вод, рекомендуется основываться на этих данных; в противном случае следует подождать с оценкой до получения достаточных данных;

  - для будущих водозаборов контрольные уровни и уровни очистки должны быть установлены на этапе первоначального проектирования и тестирования предлагаемого забора питьевой воды;

  - ликвидация гидротехнического сооружения, с помощью которого осуществляется забор источника питьевой воды, осуществляется только при ухудшении качества вследствие антропогенного воздействия, не обеспечившего выполнение задач по выполнению требований по обеспечению охраны подземных водных объектов, необходимых для предотвращения ухудшения их качества, в целях снижения степени очистки, необходимой для использования в качестве питьевой воды, и при этом не установлены зоны санитарной охраны водозаборов в соответствии с требованиями Положения о зонах санитарной охраны водозаборов, утвержденного Постановлением Правительства № 949/2013;

  - некоторая степень смешивания воды из разных источников для стандартизации качества сырой воды на водозаборе может быть приемлемой или неизбежной, учитывая характер инфраструктуры, используемой для работы. Однако смешивание воды из разных источников может скрывать значительные и устойчивые изменения качестве используемой воды;

  - оценка состояния должна быть сосредоточена на том, произошли ли значительные и устойчивые изменения (тенденция) в качестве неочищенных подземных вод в месте эксплуатации, как это установлено программами мониторинга. Если таких изменений нет, то разумно предположить, что изменения в уровне очистки не требуются. Если наблюдаются значительные и устойчивые тенденции, а очистные сооружения уже установлены, то в большинстве случаев любое дальнейшее ухудшение со временем скажется на уровне очистки. Если стандарты питьевой воды еще не превышены и очистные сооружения еще не установлены, следует оценить возможное ухудшение в будущем и его последствия для очистки;

  - только при наличии доказательств значительного изменения качества неочищенных вод, связанного с антропогенным воздействием, следует оценивать влияние на уровень очистки в источнике водосбора. Таким образом, можно свести к минимуму дополнительный сбор и оценку данных;

  - чтобы оценить изменения на уровне очистки подземных вод, необходимо знать процесс очистки (это может включать в себя то, какие параметры были установлены для очистки, в какой степени и использование расходных материалов, таких как химикаты);

  - для изменения уровня очистки в каждом конкретном случае учитываются следующие факторы:

    - в течение какого времени необходимо потенциальное увеличение объема очистки – временно или на долгосрочной основе;

    - какова общая тенденция в использовании очистки в соответствующем месте;

    - необходимо ли новое оборудование;

    - предполагается ли, что изменения, произведенные в оборудовании или составе химикатов, повысят или просто сделают обработку более эффективной? Изменения в процессе очистки могут отражать технологические изменения, а не повышение уровня очистки как таковой;

    - если происходит смешивание воды из разных источников, то с какой целью; является ли это показателем значительного и устойчивого изменения качества сырой воды в пределах зон санитарной охраны питьевой воды;

  - необходимо собирать информацию о разрушении, ликвидации и отказе от зданий и сооружений существующих систем питьевого водоснабжения в результате антропогенного загрязнения, чтобы использовать эти данные для выбора пунктов мониторинга для постоянного обнаружения случаев загрязнения. Эти данные также могут быть использованы для оценки эффективности необходимых защитных мер;

  - необходимо учитывать изменения качества подземных вод, вызванные эксплуатацией.

- Санитарно-защитные зоны не имеют специальной функции в оценке химического состояния. Зоны санитарной охраны водозаборов, которые могут быть выделены в соответствии с требованиями Положения о зонах санитарной охраны водозаборов, утвержденного Постановлением Правительства № 949/2013, предназначены для сосредоточения необходимых мер защиты во избежание ухудшения качества подземных вод. Зоны санитарной охраны также могут быть полезны для группировки водозаборов в целях мониторинга и оценки качества подземных вод. В тех случаях, когда несколько отдельных водозаборов подземных вод являются частью группы источников в пределах зоны санитарной охраны, а режим мониторинга является последовательным и репрезентативным, может потребоваться мониторинг и оценка только репрезентативной выборки водозаборов.

- Для оценки химического состояния подземных вод с целью выполнения требований по охране, необходимых для предотвращения ухудшения качества подземных вод с целью снижения уровня очистки, необходимой для получения питьевой воды – зоны санитарной охраны для этих подземных вод требуют более тщательного изучения и разработки процедуры проведения тестов.

- Процедура тестирования учитывает требования законодательства и рекомендации, изложенные в соответствующих национальных нормативных актах, а также касается соответствующих пунктов мониторинга (зон санитарной охраны питьевых водозаборов), выбранных в соответствии с требованиями Положения о мониторинге и систематическом учете состояния поверхностных и подземных вод, утвержденного Постановлением Правительства № 932/2013, и может быть кратко изложена следующим образом:

  - первый этап (изменение уровня очистки): не должно существовать доказательств повышения уровня очистки из-за изменения качества воды (количества воды), что должно включать рассмотрение изменения смешивания воды из разных источников и расчистки гидротехнических сооружений;

  - второй этап (ухудшение качества воды): оценка ухудшения качества воды должна быть сосредоточена на качестве сырой воды в точке эксплуатации и до любой очистки;

    - определяется референсный уровень для каждого соответствующего загрязнителя (химического, радиологического и микробиологического), представляющего риск нанесения ущерба подземным водам;

    - определяются значительные изменения (оценка тенденций с учетом исходных уровней и среднегодовых арифметических значений), которые объясняются антропогенным воздействием;

    - оценивается влияние столь значительного изменения на уровень очистки.

Рисунок 5. Порядок выполнения требований к обеспечению необходимой охраны подземных водных объектов для предотвращения ухудшения их качества с целью снижения уровня очистки, необходимого для получения питьевой воды – зоны санитарной охраны для данных подземных водных объектов