Приложение № 5

к Методологии оценки и классификации

состояния подземных водных объектов

- ТЕСТЫ 
для оценки и классификации количественного состояния 
подземных водных объектов

Тест 1. Водный баланс (баланс подземных водных объектов 
или групп подземных водных объектов)

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 1.

- Для того чтобы подземный водный объект или группа подземных водных объектов находились в хорошем состоянии для данного теста, долгосрочный среднегодовой забор из подземного водного объекта не должен превышать долгосрочную среднегодовую подпитку за вычетом долгосрочного требования экологического дефицита. Данный тест рассматривает кумулятивные эффекты на уровне всего водного объекта и является тестом на уровне всего водного объекта.

- Учет долгосрочных измерений – эксплуатация, пополнение, гидростатический/пьезометрический уровень воды – призван минимизировать влияние краткосрочных природно-климатических факторов и воздействие эксплуатации. Долгосрочные измерения позволяют отличить краткосрочные эффекты от долгосрочных закономерностей и тенденций. Необходимая продолжительность регистрации зависит от гидрогеологических и экологических условий, связанных с подземными водными объектами. Минимальная продолжительность должна составлять не менее 6 лет (цикл управления гидрографическим бассейном).

- Если по подземному водному объекта или группе подземных водных объектов имеются надежные данные об уровне подземных вод, эти данные могут быть использованы для определения наличия устойчивого долгосрочного падения уровня подземных вод, вызванного длительной эксплуатацией подземных вод. Если такое падение присутствует, это указывает на то, что условия хорошего состояния не соблюдаются, и объект находится в истощенном состоянии. Возможно, что гидростатический/пьезометрический уровень воды сам по себе не обеспечивает надежной классификации, поэтому альтернативой может быть оценка водного баланса.

- Для тестирования водного баланса необходимо оценить среднегодовой объем забора по отношению к доступным ресурсам подземных вод в подземном водном объекте. Доступные ресурсы подземных вод означают долгосрочную среднегодовую скорость общего пополнения водного объекта подземных вод за вычетом долгосрочной годовой скорости потока, необходимой для достижения экологического качества связанных с ним поверхностных вод, во избежание значительного снижения экологического состояния и значительного ухудшения состояния зависящих от подземных вод наземных экосистем.

- Доступные ресурсы подземных вод – это приблизительное значение, основанное на пополнении и заниженных требованиях для поддержания экологии в поверхностных водных объектах и наземных экосистемах, зависящих от подземного водного объекта. Это тест для всего подземного водного объекта, и не всегда возможно четко определить местные потребности рек и водно-болотных угодий в притоке. Не все доступные ресурсы подземных вод для подземного водного объекта или группы подземных водных объектов могут быть доступны для эксплуатации, поскольку гидрогеологические условия (пропускаемость и накопление/хранение) затрудняют их экономическую и практическую эксплуатацию. Распределение доступных ресурсов в пределах подземного водного объекта или группы подземных водных объектов может варьироваться в зависимости от чувствительных приемников. Поэтому при оценке состояния необходимо учитывать это обстоятельство, и во многих случаях предел плохого состояния будет не связан с использованием > 100% доступных ресурсов, а может быть гораздо ниже. В некоторых гидрогеологических условиях он может составлять всего 20 %.

- Среднегодовое пополнение должно быть оценено для всего подземного водного объекта, включая любую воду для пополнения запасов, которая считается поступающей в подземный водный объект извне (например, просачивается из соседних непроницаемых слоев).

- Среднегодовой уровень эксплуатации должен включать все заборы из подземного водного объекта, включая любой изолированный водоносный горизонт. Решение не учитывать добытые подземные воды, которые были возвращены в водоносный горизонт или в реку (например, это может произойти при орошении или при осушении карьера), должно основываться на гидрогеологической оценке, учитывающей воздействие на уровне всего водного объекта.

- Необходимо определить как потребности в экологическом притоке для поверхностных вод и наземных экосистем, зависящих от подземных вод, так и влияние отбора подземных вод на низкие показатели. Используемые методы могут зависеть от степени воздействия эксплуатационного давления на подземный водный объект. Это может быть достигнуто как с помощью местных технических знаний, так и с помощью простых инструментов или более сложного моделирования.

- Если между соседними подземными водными объектами или группами подземных водных объектов и другими гидрогеологическими системами существует приток (латеральный или вертикальный), это необходимо учитывать при проведении теста водного баланса. В некоторых случаях эти притоки могут быть притоками (пополнение), а в других случаях – оттоками. Кроме того, для упрощения оценки водного баланса подземные водные объекты могут быть объединены в группы.

- Оценки, используемые для расчета различных элементов данного теста, должны быть основаны на наилучших имеющихся оценках. В некоторых гидрогеологических условиях будет трудно получить точные цифры, например, в карстовых водоносных горизонтах, и поэтому с оценками будет связана определенная уверенность. Важно, чтобы эта уверенность была зафиксирована и принята во внимание при оценке связанной с ней уверенности в отношении участка. Во многих случаях эта уверенность и надежность в оценке не будет поддаваться количественной оценке, поскольку она может быть связана с уверенностью в понимании физической системы, концептуальном моделировании и других используемых фактах.

- Если подземный водный объект или группа подземных водных объектов занимают географически большие площади или состоят из различных водоносных горизонтов, может оказаться целесообразным разделить подземный водный объект на более мелкие репрезентативные части для целей данного теста. Каждая часть должна соответствовать целям данного теста. Если подземный водный объект или группа подземных водных объектов разделены на части, испытание должно проводиться отдельно для каждой части. Общее состояние  подземного водного объекта или группы подземных водных объектов (для данного теста) будет наименее благоприятным из результатов отдельных компонентов при условии, что эти результаты являются значительными.

Рисунок 1. Схема процедуры и данные, необходимые для тестирования водного баланса

Тест 2. Подключение к поверхностным водам

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 2.

- Для того чтобы подземный водный объект или группа подземных водных объектов находились в хорошем состоянии для данного теста, не должно быть значительного снижения химического или экологического состояния поверхностных вод, которое приводит к несоответствию экологическим целям для поверхностных водных объектов.

- Тест анализирует, оказывает ли в местном масштабе нагрузка от забора подземных вод значительное влияние на отдельные поверхностные водные объекты, если принять во внимание все различные виды нагрузок на поверхностный водный объект (объекты). В зависимости от разграничения водных объектов, подземный водный объект или группа подземных водных объектов могут содержать несколько различных поверхностных водных объектов, каждый из которых имеет свои собственные объекты.

- Тест включает в себя определение потребности в притоке или уровне воды в поверхностных водных объектах (связанных с подземным водным объектом или группой подземных водных объектов), необходимых для достижения (и поддержания) хорошего химического и экологического состояния.

Примечание: для рек воздействие забора подземных вод можно рассматривать как снижение притока, а для открытых водных объектов (система дренажа подземных вод) ‒ как снижение уровня.

- Если требование по притоку/уровню не выполняется в результате значительного воздействия эксплуатации подземных вод, то подземный водный объект или группа подземных водных объектов будут иметь плохое состояние, за исключением случаев, когда поверхностный водный объект остается в хорошем/очень хорошем экологическом состоянии. При любых других обстоятельствах подземный водный объект или группа подземных водных объектов будут иметь хорошее состояние.

- Если невозможно провести точные измерения снижения притока/уровня из-за нагрузки на подземные воды, так как часто существует временной лаг между эксплуатационной нагрузкой и воздействием на поверхностный водный объект из-за изменчивости и поведения гидрогеологических систем. Несоблюдение экологических требований к притоку/уровню в любом поверхностном водном объекте может быть вызвано как забором подземных вод, так и забором поверхностных вод. Необходимо оценить компонент поверхностного стока, обусловленный подземными водами. Соответствующим пороговым значением может быть такое, при котором более 50% разрешенного забора в пределах общего забора выше по течению может быть отнесено к подземным водам. Используемый порог должен учитывать неопределенность процесса оценки и социально-экономическую значимость забора подземных вод по сравнению с забором поверхностных вод.

* Тест на значимость: если более 50 % (или другой соответствующий порог, принимая во внимание неопределенность процесса оценки и социально-экономическую важность забора подземных вод по сравнению с поверхностными водами) разрешенного забора из поверхностного водного объекта может быть отнесено к подземным водам, то он будет значительным.

Рисунок 2. Схема процедуры для элемента «подключение поверхностных вод» оценки количественного состояния подземных водных объектов

Тест 3: Наземные экосистемы, зависящие от подземных вод

Процедура проведения данного теста изображена на рисунке 3.

- Для того чтобы подземный водный объект или группа подземных водных объектов находились в хорошем состоянии, не должно быть значительного ущерба наземной экосистеме, зависящей от подземных вод. Тестирование наземных экосистем, зависящих от подземных вод, как для оценки химического состояния, так и для количественной оценки тесно связано.

- Тест включает в себя определение условий окружающей среды, необходимых для поддержания и сохранения условий в наземной экосистеме, зависящей от подземных вод (например, приток или уровень, необходимый для поддержания зависимых (растительных) сообществ).

- Если эти условия не выполняются и установлено, что изменение уровня подземных вод и притока в результате эксплуатации является значительной причиной, то подземный водный объект или группа подземных водных объектов находятся в плохом состоянии. Во всех остальных случаях подземный водный объект или группа подземных водных объектов будут находиться в хорошем состоянии, но подвергаться потенциальному риску.

- В рамках первоначального и последующего описания необходимо провести скрининг, чтобы выявить любые зависящие от подземных вод наземные экосистемы, которые нарушены (или подвержены высокому риску нарушения) в результате нагрузки на подземные воды. Эта оценка должна проводиться на основе таких критериев, как показательные экологические сообщества, вероятная связь с подземным водным объектом или группой подземных водных объектов, близость к антропогенному давлению, подкрепленная местными знаниями и с учетом местоположения. При оценке состояния необходимо учитывать только те участки, которые в настоящее время находятся под угрозой. Предположение, что наземные экосистемы, зависящие от подземных вод, не находятся под угрозой, не приведет к ухудшению состояния подземного водного объекта или группы подземных водных объектов.

- Для многих участков невозможно с высокой степенью достоверности определить требуемые вспомогательные условия в наземных экосистемах, зависящих от подземных вод. Это связано с тем, что достаточно подробная информация по конкретным участкам может быть доступна не для всех участков. В этих обстоятельствах подземный водный объект будет иметь хорошее состояние для данного теста, и результаты первоначального скрининга риска и любые другие имеющиеся данные должны использоваться для принятия решения о том, считаются ли участки находящимися под угрозой. Участки, находящиеся под угрозой, должны быть приоритетными для дальнейшего исследования.

Примечание: если доля ухудшения, вызванного антропогенным воздействием на подземные воды, значительна, а зависимое сообщество не затронуто, считается, что подземный водный объект имеет хорошее состояние для своего теста, но рискует не достичь соответствующих экологических целей для хорошего состояния в будущем.

Рисунок 3. Схема процедуры количественной оценки состояния элементов наземных экосистем, зависящих от подземных вод

Тест 4. Проникновение соленой 
или другой воды (вода низкого качества)

- Чтобы подземный водный объект или группа подземных водных объектов находились в хорошем состоянии для данного теста, не должно быть долгосрочного проникновения соленых (или другой воды низкого качества) вод в результате устойчивого изменения притока или ухудшения направления потока в результате эксплуатации, вызванной антропогенным воздействием.

Примечание: длительное проникновение соленой воды может происходить даже без изменения направления потока воды. Из-за разницы в плотности соленой и пресной воды снижение уровня воды (или высоты) само по себе приведет к проникновению солей. Уменьшение гидравлического градиента в направлении источника соленой воды и соответствующее уменьшение потока подземных вод позволяет проникнуть соленой воде до того, как падение уровня воды станет достаточным, чтобы вызвать изменение направления потока.

- В данном тесте проникновение трактуется как проникновение воды низкого качества из другого водного объекта в подземный водный объект, а не как случайное перемещение воды низкого качества внутри объекта. Источник проникновения может находиться выше водного объекта, ниже или вдоль объекта, состояние которого оценивается.

- Этот тест связан с тестом на определение химического состояния для оценки проникновения соленой воды, и более подробно он описан в приложении № 4.

- При проведении оценки следует учитывать долгосрочное историческое воздействие отбора, особенно в изолированных водоносных горизонтах и водоносных горизонтах с низким уровнем пополнения. В данном контексте низкая подпитка используется для обозначения подпитки в полузасушливых районах. Полузасушливой считается территория, где отношение среднегодового количества осадков к потенциальному испарению составляет <0,5. Возможно, что исторические откачки значительно понизили гидростатический/пьезометрический уровень подземных вод из-за чрезмерной эксплуатации, но с тех пор добыча была снижена до устойчивого уровня с точки зрения текущего равновесия с уровнем пополнения. В таких случаях, хотя гидрологический баланс может показать, что доступные ресурсы не превышены, может происходить непрерывное проникновение и качество подземных вод может продолжать ухудшаться. Если проникновение происходит в подземный водный объект, следует применить тест на проникновение солей.

5. Если антропогенное изменение уровня воды приводит к геохимическим изменениям в подземном водном объекте или группе подземных водных объектов, что ведет к ухудшению качества воды в водном объекте, если эти изменения значительны и могут привести к превышению порогового значения (или требования к качеству) или другой соответствующей экологической цели, они должны быть учтены при проведении тестов на определение химического состояния, описанных в приложении № 4. Примером может быть окисление подземных вод или другие геохимические изменения в ранее изолированном водоносном горизонте, вызванные чрезмерной добычей, приводящей к мобилизации/выделению загрязняющих веществ. Управление забором подземных вод для поддержания условий, которые сводят к минимуму возможность ухудшения состояния из-за вызванного антропогенным фактором геохимического изменения, будет частью программы мер для данного подземного водного объекта или группы подземных водных объектов. Определение мер выходит за рамки настоящей Методологии, но можно предположить, что меры могут включать поддержание изолированных водоносных горизонтов в изолированных условиях путем установления критериев минимального уровня воды, чтобы избежать ухудшения состояния в будущем.